总线故障报警器AL_V1.0固件详细设计

目录

摘要	1

1	范围	2

1.1	标识	2

1.2	系统概述	2

1.3	文档概述	2

2	源文件	3

2.1	源文件列表	3

2.2	源文件说明	5

2.3	配置文件说明	8

3	编码设计	9

3.1	公共头文件	9

3.1.1	include.h	9

3.1.2	stm32f10x_conf.h	9

3.1.3	CH374includes.h	10

3.2	main.c	10

3.2.1	内容列表	10

3.2.2	Main	10

3.3	Task.c	11

3.3.1	内容列表	11

3.3.2	TaskCreate	13

3.3.3	AppStartUpTask	14

3.3.4	AppLEDTask	15

3.3.5	AppOLEDTask	15

3.3.6	AppUsbTask	16

3.3.7	AppTestTask	17

3.4	stm32f10x_it.c	18

3.4.1	内容列表	18

3.4.2	TIM3_IRQHandler	18

3.4.3	EXTI9_5_IRQHandler	19

3.5	SystemConfig.c	20

3.5.1	内容列表	20

3.5.2	GpioConfig	21

3.5.3	SystemGpioConfig	21

3.6	GuestRespond.c	22

3.6.1	内容列表	22

3.6.2	GetGeneralRespondData	23

3.6.3	GetBufferStringLenght	23

3.6.4	GetDecValueFromBuffer	24

3.6.5	GetDataFromSeparator	25

3.6.6	GetDecValueFromSeparator	26

3.6.7	GuestRespond	26

3.7	MidFunction.c	28

3.7.1	内容列表	28

3.7.2	Time3_Init	29

3.7.3	STMOpen	29

3.7.4	AutoPowerOff	30

3.7.5	Sound	31

3.7.6	OLEDDisplay	32

3.7.7	UsbIdentify	33

3.8	Recorder.c	34

3.8.1	内容列表	34

3.8.2	ReadFlashDataWithCRC16	35

3.8.3	WriteFlashDataWithCRC16	36

3.8.4	ReadFactoryConfigParam	38

3.8.5	WriteFactoryConfigParam	39

3.8.6	SetStayInBoot	40

3.8.7	SoftReset	41

3.9	Watchdog.c	42

3.9.1	内容列表	42

3.9.2	WatchDogInit	42

3.9.3	WatchDogFeed	42

3.10	Adc.c	43

3.10.1	内容列表	43

3.10.2	AdcLock	44

3.10.3	AdcUnlock	45

3.10.4	AdcConfig	45

3.10.5	U16DataFallRank	46

3.10.6	GetAdcValue	47

3.10.7	GetBatteryVoltage	48

3.10.8	GetLinABAdcValue	49

3.10.9	GetBusVoltageFromAdcValue	49

3.10.10	GetBusVoltage	50

3.10.11	GetChannelxVoltage	51

3.10.12	Adc2VoltageOrCurrent	51

3.10.13	GetBusCurrent	52

3.10.14	GetBusLeakCurrent	54

3.10.15	BusIsShort	56

3.10.16	BusLeakIsShort	56

3.10.17	DetIsInsert	56

3.10.18	BusCurrentIsZero	57

3.10.19	EliminateBusCurrentErr	57

3.11	Aes.c	58

3.11.1	内容列表	58

3.11.2	aes_set_key	58

3.11.3	aes_encrypt	59

3.11.4	aes_decrypt	59

3.12	CRC16.c	60

3.12.1	内容列表	60

3.12.2	GetCrc16Value	60

3.13	Package.c	61

3.13.1	内容列表	61

3.13.2	PackageKeyInit	62

3.13.3	Unpack	62

3.13.4	Pack	63

3.14	slip.c	65

3.14.1	内容列表	65

3.14.2	Comm_RcvNByte	66

3.14.3	SlipSimpleCheck	68

3.14.4	Get_Sum_Verify	68

3.14.5	Slip_Unpack	68

3.14.6	Slip_Pack	70

3.15	Delay.c	71

3.15.1	内容列表	71

3.15.2	SysTickConfig	71

3.15.3	System72MDelay1us	71

3.15.4	System72MDelay10us	72

3.15.5	System72MDelay100us	72

3.15.6	System72MDelay1ms	73

3.16	I2c.c	73

3.16.1	内容列表	73

3.16.2	I2C_GPIO_Config	74

3.16.3	I2C_Delay	74

3.16.4	I2C_FromBusyToIdle	75

3.16.5	I2C_Start	75

3.16.6	I2C_Stop	76

3.16.7	I2C_Ack	76

3.16.8	I2C_NoAck	77

3.16.9	I2C_WaitAck	77

3.16.10	I2C_SendByte	78

3.16.11	I2C_ReceiveByte	78

3.16.12	I2C_WriteByte	79

3.16.13	I2C_ReadByte	79

3.16.14	I2C_WriteData	80

3.16.15	I2C_ReadData	81

3.17	Lcd.c	81

3.17.1	内容列表	81

3.17.2	LcdWriteCommand	82

3.17.3	LcdWriteData	82

3.17.4	LcdWriteDataBytes	83

3.17.5	LcdSetPos	83

3.17.6	LcdDisplayOn	83

3.17.7	LcdDisplayOff	84

3.17.8	LcdClear	84

3.17.9	LcdOn	85

3.17.10	LcdInit	85

3.18	LcdUtils.c	86

3.18.1	内容列表	86

3.18.2	LcdSetFontState	87

3.18.3	LcdGetFontState	87

3.18.4	LcdSetFrontBackColor	88

3.18.5	LcdGetFrontColor	88

3.18.6	LcdGetBackColor	89

3.18.7	LcdSetFont	89

3.18.8	LcdGetFont	90

3.18.9	LcdBufferClear	90

3.18.10	LcdBufferPaint	90

3.18.11	LcdDrawPoint	91

3.18.12	LcdDrawLineH	91

3.18.13	LcdDrawLineV	92

3.18.14	LcdCheckCharHz	92

3.18.15	LcdDrawOne	93

3.18.16	LcdDrawString	95

3.18.17	LcdDrawStringHCenter	95

3.18.18	LcdDrawStringCenter	96

3.18.19	LcdShowStrCenter	97

3.18.20	LcdShowStr2Center	97

3.19	Led.c	98

3.19.1	内容列表	98

3.19.2	LEDConfig	99

3.20	CH374Device.c	99

3.20.1	内容列表	99

3.20.2	CH374DeviceInit	100

3.20.3	CH374DeviceInterrupt	100

3.21	CH374DeviceHid.c	103

3.21.1	内容列表	103

3.21.2	DeviceHidSendData	103

3.21.3	DeviceHidOutCallBack	104

3.21.4	DeviceHidSendFinishCallBack	106

3.21.5	CH374InterruptCallBack	106

3.22	CH374Interface.c	106

3.22.1	内容列表	106

3.22.2	CH374SpiConfig	107

3.22.3	Ch374HardWareConfig	108

3.22.4	CH374SpiSendByte	108

3.22.5	Read374Byte	109

3.22.6	Write374Byte	109

3.22.7	Read374Block	110

3.22.8	Write374Block	110

3.22.9	CH374WriteBlockZero	111

3.22.10	Ch374HardwareState	111

4	需求可追踪性	112

5	注释	112

表目录

表 2-1 源文件列表	3

表 2-2 源文件说明	5

表 3-1 函数列表	10

表 3-2 函数概述	11

表 3-3 函数列表	11

表 3-4 变量列表	12

表 3-5 宏定义列表	13

表 3-6 函数概述	13

表 3-7 函数概述	14

表 3-8 函数概述	15

表 3-9 函数概述	15

表 3-10 函数概述	16

表 3-11 函数概述	17

表 3-12 函数列表	18

表 3-13 函数概述	18

表 3-14 函数概述	19

表 3-15 函数列表	20

表 3-16 宏定义列表	20

表 3-17 函数概述	21

表 3-18 函数概述	21

表 3-19 函数列表	22

表 3-20 变量列表	22

表 3-21函数概述	23

表 3-22函数概述	23

表 3-23 函数概述	24

表 3-24 函数概述	25

表 3-25 函数概述	26

表 3-26 函数概述	26

表 3-27 函数列表	28

表 3-28 函数概述	29

表 3-29 函数概述	29

表 3-30 函数概述	30

表 3-31 函数概述	31

表 3-32 函数概述	32

表 3-33 函数概述	33

表 3-34 函数列表	34

表 3-35 宏定义列表	34

表 3-36 函数概述	35

表 3-37 函数概述	36

表 3-38 函数概述	38

表 3-39 函数概述	39

表 3-40 函数概述	40

表 3-41 函数概述	41

表 3-42函数列表	42

表 3-43 函数概述	42

表 3-44 函数概述	42

表 3-45 函数列表	43

表 3-46 变量列表	43

表 3-47 宏定义列表	44

表 3-48 函数概述	44

表 3-49 函数概述	45

表 3-50 函数概述	45

表 3-51 函数概述	46

表 3-52 函数概述	47

表 3-53 函数概述	48

表 3-54 函数概述	49

表 3-55 函数概述	49

表 3-56 函数概述	50

表 3-57 函数概述	51

表 3-58 函数概述	52

表 3-59 函数概述	52

表 3-60函数概述	54

表 3-61 函数概述	56

表 3-62 函数概述	56

表 3-63 函数概述	56

表 3-64 函数概述	57

表 3-65 函数概述	57

表 3-66 函数列表	58

表 3-67 变量列表	58

表 3-68 函数概述	58

表 3-69 函数概述	59

表 3-70 函数概述	59

表 3-71 函数列表	60

表 3-72 函数概述	60

表 3-73 函数列表	61

表 3-74 变量列表	61

表 3-75 函数概述	62

表 3-76 函数概述	62

表 3-77 函数概述	63

表 3-78 函数列表	65

表 3-79 变量列表	66

表 3-80 宏定义列表	66

表 3-81 函数概述	66

表 3-82 函数概述	68

表 3-83 函数概述	68

表 3-84 函数概述	68

表 3-85 函数概述	70

表 3-86 函数列表	71

表 3-87 函数概述	71

表 3-88 函数概述	71

表 3-89 函数概述	72

表 3-90 函数概述	72

表 3-91 函数概述	73

表 3-92 函数列表	73

表 3-93 宏定义列表	73

表 3-94 函数概述	74

表 3-95 函数概述	74

表 3-96 函数概述	75

表 3-97 函数概述	75

表 3-98 函数概述	76

表 3-99 函数概述	76

表 3-100 函数概述	77

表 3-101 函数概述	77

表 3-102 函数概述	78

表 3-103 函数概述	78

表 3-104 函数概述	79

表 3-105 函数概述	79

表 3-106 函数概述	80

表 3-107 函数概述	81

表 3-108 函数列表	81

表 3-109 函数概述	82

表 3-110 函数概述	82

表 3-111 函数概述	83

表 3-112 函数概述	83

表 3-113 函数概述	83

表 3-114 函数概述	84

表 3-115 函数概述	84

表 3-116 函数概述	85

表 3-117 函数概述	85

表 3-118 函数列表	86

表 3-119 变量列表	86

表 3-120 宏定义列表	87

表 3-121 函数概述	87

表 3-122 函数概述	88

表 3-123 函数概述	88

表 3-124 函数概述	88

表 3-125 函数概述	89

表 3-126 函数概述	89

表 3-127 函数概述	90

表 3-128 函数概述	90

表 3-129 函数概述	90

表 3-130 函数概述	91

表 3-131 函数概述	91

表 3-132 函数概述	92

表 3-133 函数概述	92

表 3-134 函数概述	93

表 3-135 函数概述	95

表 3-136 函数概述	95

表 3-137 函数概述	96

表 3-138 函数概述	97

表 3-139 函数概述	97

表 3-140 函数列表	98

表 3-141 宏定义列表	98

表 3-142 函数概述	99

表 3-143 函数列表	99

表 3-144 变量列表	99

表 3-145 函数概述	100

表 3-146 函数概述	100

表 3-147 函数列表	103

表 3-148 变量列表	103

表 3-149 函数概述	103

表 3-150 函数概述	105

表 3-151 函数概述	106

表 3-152 函数概述	106

表 3-153 函数列表	106

表 3-154 宏定义列表	107

表 3-155 函数概述	107

表 3-156 函数概述	108

表 3-157 函数概述	108

表 3-158 函数概述	109

表 3-159 函数概述	109

表 3-160 函数概述	110

表 3-161 函数概述	110

表 3-162 函数概述	111

表 3-163 函数概述	111

图目录

图 1 主函数	11

图 2 建立任务	13

图 3 启动任务	14

图 4 LED任务	15

图 5 OLED显示任务	16

图 6 USB传输任务	17

图 7 监测雷管上电任务	18

图 8 TIM3中断函数	19

图 9 USB外部中断函数	20

图 10 获取缓冲区字符串长度	24

图 11 获取缓冲池中的数据	25

图 12 USB数据响应	28

图 13 监测单片机上电	30

图 14 监测电源电压	31

图 15 声音模块	32

图 16 OLED显示	33

图 17 判断USB工作模式	34

图 18  读取flash中数据	36

图 19 向flash写入数据	38

图 20 读取出厂参数	39

图 21 保存出厂参数	40

图 22 应用程序跳转到Bootloader	41

图 23 把数据从大到小排列	47

图 24 消除数据误差	48

图 25 计算总线电压值（有正负）	50

图 26 AD值转化为电流或者电压值	52

图 27 获取总线电流	54

图 28 获取总线漏电流	55

图 29 获得CRC16校验码	61

图 30 解包函数	63

图 31 打包函数	65

图 32 简单检查接收数据包头包尾	67

图 33 slip解包数据	69

图 34 slip打包数据	70

图 35  显示一个字	94

图 36 显示一个字符串	95

图 37 居中显示字符串	96

图 38 设备模式中断服务子程序	101

图 39 控制传输	102

图 40 HID模式发送数据	104

图 41 HID模式接收数据回调函数	105

摘要

本文档是总线故障报警器AL_V1.0固件详细设计，包括模块的详细列表、函数概述和相关算法的详细介绍。

- 范围

  - 标识

本设备用于总线故障报警器AL_V1.0固件详细设计。

  - 系统概述

本设备是对扫码注册或者单发注册，雷管先注册后接线的场合，在接线的时候检测总线电流和短路，检测到故障时及时报警提醒用户处理。

  - 文档概述

本文件主要用于描述总线故障报警器应用程序程序设计方法，为软件测试人员提供参考，便于后期管理维护人员理解系统。

- 源文件

  - 源文件列表

表 2-1 源文件列表

| 目录名称 | 包含源文件列表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| …\CMSIS | core_cm3.c | core_cm3.h |  |
|  | system_stm32f10x.c | system_stm32f10x.h |  |
|  | stm32f10x.h |  |  |
| …\ STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc | misc.h |  |  |
|  | stm32f10x_adc.h |  |  |
|  | stm32f10x_bkp.h |  |  |
|  | stm32f10x_can.h |  |  |
|  | stm32f10x_cec.h |  |  |
|  | stm32f10x_crc.h |  |  |
|  | stm32f10x_dac.h |  |  |
|  | stm32f10x_dbgmcu.h |  |  |
|  | stm32f10x_dma.h |  |  |
|  | stm32f10x_exti.h |  |  |
|  | stm32f10x_flash.h |  |  |
|  | stm32f10x_fsmc.h |  |  |
|  | stm32f10x_gpio.h |  |  |
|  | stm32f10x_i2c.h |  |  |
|  | stm32f10x_iwdg.h |  |  |
|  | stm32f10x_pwr.h |  |  |
|  | stm32f10x_rcc.h |  |  |
|  | stm32f10x_rtc.h |  |  |
|  | stm32f10x_sdio.h |  |  |
|  | stm32f10x_spi.h |  |  |
|  | stm32f10x_tim.h |  |  |
|  | stm32f10x_usart.h |  |  |
|  | stm32f10x_wwdg.h |  |  |
| …\ STM32F10x_StdPeriph_Driver\src | misc.c |  |  |
|  | stm32f10x_adc.c |  |  |
|  | stm32f10x_bkp.c |  |  |
|  | stm32f10x_can.c |  |  |
|  | stm32f10x_cec.c |  |  |
|  | stm32f10x_crc.c |  |  |
|  | stm32f10x_dac.c |  |  |
|  | stm32f10x_dbgmcu.c |  |  |
|  | stm32f10x_dma.c |  |  |
| …\ STM32F10x_StdPeriph_Driver\src | stm32f10x_exti.c |  |  |
|  | stm32f10x_flash.c |  |  |
|  | stm32f10x_fsmc.c |  |  |
|  | stm32f10x_gpio.c |  |  |
|  | stm32f10x_i2c.c |  |  |
|  | stm32f10x_iwdg.c |  |  |
|  | stm32f10x_pwr.c |  |  |
|  | stm32f10x_rcc.c |  |  |
|  | stm32f10x_rtc.c |  |  |
|  | stm32f10x_sdio.c |  |  |
|  | stm32f10x_spi.c |  |  |
|  | stm32f10x_tim.c |  |  |
|  | stm32f10x_usart.c |  |  |
|  | stm32f10x_wwdg.c |  |  |
| …\ USER | Adc.c |  | Adc.h |
|  | Aes.c |  | Aes.h |
|  | CRC16.c |  | CRC16.h |
|  |  |  | char8_16.h |
|  |  |  | char12_24.h |
|  | Delay.c |  | Delay.h |
|  | GuestRespond.c |  | GuestRespond.h |
|  | Hz16_16.h |  | Hz24_24.h |
|  | I2c.c |  | I2c.h |
|  | includes.h |  |  |
|  | Lcd.c |  | Lcd.h |
|  | LcdUtils.c |  | LcdUtils.h |
|  | Led.c |  | Led.h |
|  | main.c |  |  |
|  | MidFunction.c |  | MidFunction.h |
|  | Package.c |  | Package.h |
|  | Recorder.c |  | Recorder.h |
|  | slip.c |  | Slip.h |
|  | stm32f10x_conf.h |  |  |
|  | stm32f10x_it.c |  | stm32f10x_it.h |
|  | SystemConfig.c |  | SystemConfig.h |
|  | Task.c |  | Task.h |
|  | Watchdog.c |  | Watchdog.h |
| …\CH374 | CH374Device.c |  | CH374Device.h |
|  | CH374DeviceHid.c |  | CH374DeviceHid.h |
|  |  |  | CH374INC.H |
|  | CH374Interface.c |  | CH374Interface.h |
|  |  |  | CH374Includes.h |

| …\Ucos-II\Ports |  | app_cfg.h |
| --- | --- | --- |
|  |  | os_cfg.h |
|  | os_cpu_c.c | os_cpu.h |
|  | os_dbg.c |  |
| …\Ucos-II\Source | os_core.c |  |
|  | os_flag.c |  |
|  | os_mbox.c |  |
|  | os_mem.c |  |
|  | os_mutex.c |  |
|  | os_q.c |  |
|  | os_sem.c |  |
|  | os_task.c |  |
|  | os_time.c |  |
|  | os_tmr.c |  |
|  | ucos_ii.c | ucos_ii.h |

  - 源文件说明

表 2-2 源文件说明

| 源文件名称 | 文件描述 |
| --- | --- |
| main.c | 主函数 |
| core_cm3.c | 内核运行所需文件 |
| core_cm3.h |  |
| system_stm32f10x.c |  |
| system_stm32f10x.h |  |
| stm32f10x.h |  |
| stm32f10x_conf.h | STM32F103外设配置头文件 |
| includes.h | 头文件，包含其他头文件 |
| stm32f10x_it.c | 中断程序源文件 |
| stm32f10x_it.h | 中断程序头文件 |
| SystemConfig.c | 系统初始化配置源文件 |
| SystemConfig.h | 系统初始化配置头文件 |
| Adc.c | ADC采集模块源文件 |
| Adc.h | ADC采集模块头文件 |
| Aes.c | 传输数据校验模块源文件 |
| CRC16.c |  |
| Package.c |  |
| slip.c |  |
| Aes.h | 传输数据校验模块头文件 |
| CRC16.h |  |
| Package.h |  |
| Slip.h |  |

| Delay.c |  |  | 延时源文件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Delay.h |  |  | 延时头文件 |  |  |
| GuestRespond.c |  |  | 与上位机通信源文件 |  |  |
| GuestRespond.h |  |  | 与上位机通信头文件 |  |  |
| I2c.c |  |  | OLED显示源文件 |  |  |
| Lcd.c |  |  |  |  |  |
| LcdUtils.c |  |  |  |  |  |
| I2c.h |  |  | OLED显示头文件 |  |  |
| Lcd.h |  |  |  |  |  |
| LcdUtils.h |  |  |  |  |  |
| char8_16.h |  |  |  |  |  |
| char12_24.h |  |  |  |  |  |
| Hz16_16.h |  |  |  |  |  |
| Hz24_24.h |  |  |  |  |  |
| Led.c |  |  | LED灯闪烁源文件 |  |  |
| Led.h |  |  | LED灯闪烁头文件 |  |  |
| MidFunction.c |  |  | 应用层函数源文件 |  |  |
| MidFunction.h |  |  | 应用层函数头文件 |  |  |
| Recorder.c |  |  | 数据模块源文件 |  |  |
| Recorder.h |  |  | 数据模块头文件 |  |  |
| Task.c |  |  | 操作系统任务源文件 |  |  |
| Task.h |  |  | 操作系统任务头文件 |  |  |
| Watchdog.c |  |  | 看门狗模块源文件 |  |  |
| Watchdog.h |  |  | 看门狗模块头文件 |  |  |
| CH374Device.c |  |  | CH374模块源文件 |  |  |
| CH374DeviceHid.c |  |  |  |  |  |
| CH374Interface.c |  |  |  |  |  |
| CH374Device.h |  |  | CH374模块头文件 |  |  |
| CH374DeviceHid.h |  |  |  |  |  |
| CH374INC.H |  |  |  |  |  |
| CH374Interface.h |  |  |  |  |  |
| CH374Includes.h |  |  |  |  |  |
| misc.h |  |  | STMF1xx外设库头文件 |  |  |
| stm32f10x_adc.h |  |  |  |  |  |
| stm32f10x_bkp.h |  |  |  |  |  |
| stm32f10x_can.h |  |  |  |  |  |
| stm32f10x_cec.h |  |  |  |  |  |
| stm32f10x_crc.h |  |  |  |  |  |
| stm32f10x_dac.h |  |  |  |  |  |
| stm32f10x_dbgmcu.h |  |  |  |  |  |
| stm32f10x_dma.h |  |  |  |  |  |
| stm32f10x_exti.h |  |  |  |  |  |
| stm32f10x_flash.h |  |  |  |  |  |
| stm32f10x_fsmc.h |  | STMF1xx外设库头文件 |  |  |
| stm32f10x_gpio.h |  |  |  |  |
| stm32f10x_i2c.h |  |  |  |  |
| stm32f10x_iwdg.h |  |  |  |  |
| stm32f10x_pwr.h |  |  |  |  |
| stm32f10x_rcc.h |  |  |  |  |
| stm32f10x_rtc.h |  |  |  |  |
| stm32f10x_sdio.h |  |  |  |  |
| stm32f10x_spi.h |  |  |  |  |
| stm32f10x_tim.h |  |  |  |  |
| stm32f10x_usart.h |  |  |  |  |
| stm32f10x_wwdg.h |  |  |  |  |
| misc.c |  | STMF1xx外设库源文件 |  |  |
| stm32f10x_adc.c |  |  |  |  |
| stm32f10x_bkp.c |  |  |  |  |
| stm32f10x_can.c |  |  |  |  |
| stm32f10x_cec.c |  |  |  |  |
| stm32f10x_crc.c |  |  |  |  |
| stm32f10x_dac.c |  |  |  |  |
| stm32f10x_dbgmcu.c |  |  |  |  |
| stm32f10x_dma.c |  |  |  |  |
| stm32f10x_exti.c |  |  |  |  |
| stm32f10x_flash.c |  |  |  |  |
| stm32f10x_fsmc.c |  |  |  |  |
| stm32f10x_gpio.c |  |  |  |  |
| stm32f10x_i2c.c |  |  |  |  |
| stm32f10x_iwdg.c |  |  |  |  |
| stm32f10x_pwr.c |  |  |  |  |
| stm32f10x_rcc.c |  |  |  |  |
| stm32f10x_rtc.c |  |  |  |  |
| stm32f10x_sdio.c |  |  |  |  |
| stm32f10x_spi.c |  |  |  |  |
| stm32f10x_tim.c |  |  |  |  |
| stm32f10x_usart.c |  |  |  |  |
| stm32f10x_wwdg.c |  |  |  |  |
| os_cpu_c.c |  | ucosii系统配置源文件，需更改 |  |  |
| os_dbg.c |  |  |  |  |
| app_cfg.h |  | ucosii系统配置头文件，需更改 |  |  |
| os_cfg.h |  |  |  |  |
| os_cpu.h |  |  |  |  |
| os_core.c |  | ucosii系统源文件 |  |  |
| os_flag.c |  |  |  |  |
| os_mbox.c |  |  |  |  |
| os_mem.c | ucosii系统源文件 |  |  |
| os_mutex.c |  |  |  |
| os_q.c |  |  |  |
| os_sem.c |  |  |  |
| os_task.c |  |  |  |
| os_time.c |  |  |  |
| os_tmr.c |  |  |  |
| ucos_ii.c |  |  |  |
| ucos_ii.h | ucosii系统头文件 |  |  |

  - 配置文件说明

无

- 编码设计

  - 公共头文件

    - include.h

头文件中的其他头文件：

#include "stm32f10x_conf.h"

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <stdbool.h>

#include <stdint.h>

#include <ctype.h>

#include <stdarg.h>

#include "stm32f10x.h"

#include "ucos_ii.h"

#include "Task.h"

#include "SystemConfig.h"

#include "Delay.h"

#include "Led.h"

#include "I2c.h"

#include "LcdUtils.h"

#include "Lcd.h"

#include "Adc.h"

#include "Crc16.h"

#include "Slip.h"

#include "Aes.h"

#include "Package.h"

#include "GuestRespond.h"

#include "CH374includes.h"

#include "MidFunction.h"

#include "Recorder.h"

#include "Watchdog.h"

    - stm32f10x_conf.h

STM32外设配置头文件，不使用的外设可在此屏蔽对应对文件

#include "stm32f10x_adc.h"

#include "stm32f10x_bkp.h"

#include "stm32f10x_can.h"

#include "stm32f10x_cec.h"

#include "stm32f10x_crc.h"

#include "stm32f10x_dac.h"

#include "stm32f10x_dbgmcu.h"

#include "stm32f10x_dma.h"

#include "stm32f10x_exti.h"

#include "stm32f10x_flash.h"

#include "stm32f10x_fsmc.h"

#include "stm32f10x_gpio.h"

#include "stm32f10x_i2c.h"

#include "stm32f10x_iwdg.h"

#include "stm32f10x_pwr.h"

#include "stm32f10x_rcc.h"

#include "stm32f10x_rtc.h"

#include "stm32f10x_sdio.h"

#include "stm32f10x_spi.h"

#include "stm32f10x_tim.h"

#include "stm32f10x_usart.h"

#include "stm32f10x_wwdg.h"

#include "misc.h"

    - CH374includes.h

#include "CH374INC.h"

#include "CH374Interface.h"

#include "CH374Device.h"

#include "CH374DeviceHid.h"

  - main.c

    - 内容列表

- 函数列表

表 3-1 函数列表

| 函数名 | 描述 | 外部接口 |
| --- | --- | --- |
| Main | 主函数 | 是 |

    - Main

- 函数概述

表 3-2 函数概述

| 函数名 | main |
| --- | --- |
| 函数原型 | int main(void) |
| 功能描述 | 主函数 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | NVIC_SetVectorTable OSInit TaskCreate OSStart |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

- 函数流程图

图 1 主函数

  - Task.c

    - 内容列表

- 函数列表

表 3-3 函数列表

| 函数名 | 描述 | 外部接口 |
| --- | --- | --- |
| TaskCreate | 建立任务 | 是 |
| AppStartUpTask | 启动任务 | 是 |
| AppLEDTask | LED任务 | 是 |
| AppOLEDTask | OLED显示任务 | 是 |
| AppUsbTask | USB通信任务 | 是 |
| AppTestTask | 检测雷管上线任务 | 是 |

- 变量列表

表 3-4 变量列表

| 变量名 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| MsgSem | MSG_SEM | typedef struct { OS_EVENT* usb_rcv; }MSG_SEM; 信号量 |
| PrivateStk | APP_PRIVATE_STK | typedef struct { OS_STK Startup[APP_STARTUP_TASK_STK_SIZE]; OS_STK LED[APP_LED_TASK_STK_SIZE]; OS_STK OLED[APP_OLED_TASK_STK_SIZE]; OS_STK Usb[APP_USB_TASK_STK_SIZE]; OS_STK TEST[APP_TEST_TASK_STK_SIZE]; }APP_PRIVATE_STK; 任务栈 |
| op_data | OP_DATA | typedef struct { u8 UsbState; u8 OLED_status; u8 det_status; u8 STM_status; u8 IZero_status; u8 I_ST; }OP_DATA; 模块状态 |
| DeviceInfo | DEVICE_INFO | typedef struct { u8 name; u8 ID[32]; u8 HW[32]; }DEVICE_INFO; 设备信息 |
| power_status | POWER_STATUS | typedef struct { u8 poweroff_flag; }POWER_STATUS; 关机标志 |

- 宏定义列表

表 3-5 宏定义列表

| 标识符 | 定义值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| VERSION_STRING | "AL_SW_V1.0_20200831" | 固件版本号 |

    - TaskCreate

- 函数概述

表 3-6 函数概述

| 函数名 | TaskCreate |
| --- | --- |
| 函数原型 | INT8U TaskCreate(INT8U prio, void* p_arg) |
| 功能描述 | 建立任务 |
| 输入参数 | prio 任务优先级 p_arg 任务参数 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | Result 结果 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | OSTaskCreateExt |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | PrivateStk |
| 定义的局部变量 | 无 |

- 函数流程图

图 2 建立任务

    - AppStartUpTask

- 函数概述

表 3-7 函数概述

| 函数名 | AppStartUpTask |
| --- | --- |
| 函数原型 | void AppStartUpTask(void* p_arg) |
| 功能描述 | 启动任务 |
| 输入参数 | p_arg 任务参数 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | System72MDelay1ms SystemGpioConfig TaskCreate OSTimeDly WatchDogFeed STMOpen AutoPowerOff |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

- 函数流程图

图 3 启动任务

    - AppLEDTask

- 函数概述

表 3-8 函数概述

| 函数名 | AppLEDTask |
| --- | --- |
| 函数原型 | void AppLEDTask (void* p_arg) |
| 功能描述 | LED任务 |
| 输入参数 | p_arg 任务参数 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | LED1_TOGGLE OSTimeDly |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

- 函数流程图

图 4 LED任务

    - AppOLEDTask

- 函数概述

表 3-9 函数概述

| 函数名 | AppOLEDTask |
| --- | --- |
| 函数原型 | void AppOLEDTask (void* p_arg) |
| 功能描述 | OLED显示任务 |
| 输入参数 | p_arg 任务参数 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | OLEDDisplay OSTimeDly |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

- 函数流程图

图 5 OLED显示任务

    - AppUsbTask

- 函数概述

表 3-10 函数概述

| 函数名 | AppUsbTask |
| --- | --- |
| 函数原型 | void AppUsbTask (void* p_arg) |
| 功能描述 | USB传输任务 |
| 输入参数 | p_arg 任务参数 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | OSSemCreate UsbIdentify OSSemPend Unpack GuestRespond Pack DeviceHidSendData |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | MsgSem 信号量 HidData 传输数据帧 |
| 定义的局部变量 | Err 信号量错误信息 |

- 函数流程图

图 6 USB传输任务

    - AppTestTask

- 函数概述

表 3-11 函数概述

| 函数名 | AppTestTask |
| --- | --- |
| 函数原型 | void AppTestTask (void* p_arg) |
| 功能描述 | 监测雷管上电任务 |
| 输入参数 | p_arg 任务参数 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | BusCurrentIsZero DetIsInsert Sound OSTimeDly |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | op_data 模块状态 |
| 定义的局部变量 |  |

- 函数流程图

图 7 监测雷管上电任务

  - stm32f10x_it.c

    - 内容列表

- 函数列表

表 3-12 函数列表

| 函数名 | 描述 | 外部接口 |
| --- | --- | --- |
| TIM3_IRQHandler | 定时器TIM3 | 是 |
| EXTI9_5_IRQHandler | USB外部中断 | 是 |

    - TIM3_IRQHandler

- 函数概述

表 3-13 函数概述

| 函数名 | TIM3_IRQHandler |
| --- | --- |
| 函数原型 | void TIM3_IRQHandler(void) |
| 功能描述 | 定时器中断 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | TIM_GetITStatus TIM_ClearITPendingBit OSIntEnter OSIntExit |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | op_data 模块状态 |
| 定义的局部变量 | 无 |

- 函数流程图

图 8 TIM3中断函数

    - EXTI9_5_IRQHandler

- 函数概述

表 3-14 函数概述

| 函数名 | EXTI9_5_IRQHandler |
| --- | --- |
| 函数原型 | void EXTI9_5_IRQHandler(void) |
| 功能描述 | USB外部中断 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | EXTI_GetITStatus EXTI_ClearITPendingBit CH374InterruptCallBack OSIntEnter OSIntExit |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

- 函数流程图

图 9 USB外部中断函数

  - SystemConfig.c

    - 内容列表

- 函数列表

表 3-15 函数列表

| 函数名 | 描述 | 外部接口 |
| --- | --- | --- |
| GpioConfig | IO初始化 | 是 |
| SystemGpioConfig | 模块初始化 | 是 |

- 宏定义列表

表 3-16 宏定义列表

| 标识符 | 定义值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| VSHIFT_L() | GPIO_ResetBits(VSHIFT_PORT,VSHIFT_PIN) | COM_OUT输出5V |
| VSHIFT_H() | GPIO_SetBits(VSHIFT_PORT,VSHIFT_PIN) | COM_OUT输出6.7V |
| SW5V_L() | GPIO_ResetBits(SW5V_PORT,SW5V_PIN) | 输出0V |
| SW5V_H() | GPIO_SetBits(SW5V_PORT,SW5V_PIN) | 输出5V |
| SHORT_ST() | GPIO_ReadOutputDataBit(SW5V_PORT,SW5V_PIN) | 读取端口状态 |
| ITX_L() | GPIO_ResetBits(ITX_PORT,ITX_PIN) | LINEA输入电流；LINEB为正极 |
| ITX_H() | GPIO_SetBits(ITX_PORT,ITX_PIN) | LINEB输入电流；LINEA为正极 |
| IRANGE_L() | GPIO_ResetBits(IRANGE_PORT,IRANGE_PIN) | 切换到小量程 |
| IRANGE_H() | GPIO_SetBits(IRANGE_PORT,IRANGE_PIN) | 切换到大量程 |
| SOUND_L() | GPIO_ResetBits(SOUND_PORT,SOUND_PIN) | 输出0V |
| SOUND_H() | GPIO_SetBits(SOUND_PORT,SOUND_PIN) | 输出12V |
| ALARM_ST() | GPIO_ReadOutputDataBit(SOUND_PORT,SOUND_PIN) | 读取端口电平状态 |

    - GpioConfig

- 函数概述

表 3-17 函数概述

| 函数名 | GpioConfig |
| --- | --- |
| 函数原型 | void GpioConfig(void) |
| 功能描述 | 配置IO口 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | RCC_APB2PeriphClockCmd GPIO_Init VSHIFT_H SW5V_H ITX_L IRANGE_H SOUND_L |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | GPIO_InitTypeDef GPIO结构体 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - SystemGpioConfig

- 函数概述

表 3-18 函数概述

| 函数名 | SystemGpioConfig |
| --- | --- |
| 函数原型 | void SystemGpioConfig (void) |
| 功能描述 | 初始化模块 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | ReadFactoryConfigParam PackageKeyInit SysTickConfig PowerOffCheck LEDConfig Ch374HardWareConfig CH374DeviceInit I2C_GPIO_Config LcdInit AdcConfig GpioConfig Time3_Init |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | DeviceInfo 设备信息 op_data 模块状态 |
| 定义的局部变量 | 无 |

  - GuestRespond.c

    - 内容列表

- 函数列表

表 3-19 函数列表

| 函数名 | 描述 | 外部接口 |
| --- | --- | --- |
| GetGeneralRespondData | 获取常规的响应数据 | 是 |
| GetBufferStringLenght | 获取缓冲区中的字符串长度 | 是 |
| GetDecValueFromBuffer | 获取缓冲区中的数值 | 是 |
| GetDataFromSeparator | 从分隔符中提取数据 | 是 |
| GetDecValueFromSeparator | 从分隔符中提取十进制数据 | 是 |
| GuestRespond | USB数据响应 | 是 |

- 变量列表

表 3-20 变量列表

| 变量名 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| GusetSendBuffer GusetTempBuffer | STR_COMM | typedef struct { u16 bytenum; COMStatus status; u8 uch_buf[BUF_MAX]; }STR_COMM; 帧结构 |

    - GetGeneralRespondData

- 函数概述

表 3-21函数概述

| 函数名 | GetGeneralRespondData |
| --- | --- |
| 函数原型 | void GetGeneralRespondData(STR_COMM* buffer, u16 Cmd, u16 PackIndex) |
| 功能描述 | 获取常规的响应数据 |
| 输入参数 | buffer：数据缓冲区 Cmd：命令 PackIndex：分包号 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - GetBufferStringLenght

- 函数概述

表 3-22函数概述

| 函数名 | GetBufferStringLenght |
| --- | --- |
| 函数原型 | u16 GetBufferStringLenght(u8* Buffer, u16 MaxLenght) |
| 功能描述 | 获取缓冲区的字符串长度 |
| 输入参数 | buffer：数据缓冲区 MaxLenght：数据缓冲区长度 |
| 输出参数 | 字符串长度 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | U16 i 字符串长度 |

- 函数流程图

图 10 获取缓冲区字符串长度

    - GetDecValueFromBuffer

- 函数概述

表 3-23 函数概述

| 函数名 | GetDecValueFromBuffer |
| --- | --- |
| 函数原型 | u32 GetDecValueFromBuffer(u8* Buffer, u16 MaxLenght) |
| 功能描述 | 获取缓冲区的数值 |
| 输入参数 | buffer：数据缓冲区 MaxLenght：数据缓冲区长度 |
| 输出参数 | 数值 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | U8 i 循环次数 U32 缓冲区的数值 |

- 函数流程图

图 11 获取缓冲池中的数据

    - GetDataFromSeparator

- 函数概述

表 3-24 函数概述

| 函数名 | GetDecValueFromBuffer |
| --- | --- |
| 函数原型 | ErrorStatus GetDataFromSeparator(u8 Separator, u8 SeparatorNumber, u8* Buffer, u16 Bytes, u16* StartIndex, u16* DataBytes) |
| 功能描述 | 从分隔符中提取数据 |
| 输入参数 | Separator：分隔符 SeparatorNumber：分隔符序号 Buffer：原始数据 Bytes：原始数据长度 StartIndex：得到的数据在Buffer中的起始索引值 DataBytes：得到的数据长度 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u16 i s32 LastIndex = -1 u8 Number = 0 |

    - GetDecValueFromSeparator

- 函数概述

表 3-25 函数概述

| 函数名 | GetDecValueFromSeparator |
| --- | --- |
| 函数原型 | ErrorStatus GetDecValueFromSeparator(u8 Separator, u8 SeparatorNumber, u8* Buffer, u16 Bytes, u32* Value) |
| 功能描述 | 从分隔符中提取十进制数据 |
| 输入参数 | Separator：分隔符 SeparatorNumber：分隔符序号 Buffer：原始数据 Bytes：原始数据长度 Value：数值 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u16 i; s32 LastIndex = -1; u8 Number = 0; u8 temp[20]; |

    - GuestRespond

- 函数概述

表 3-26 函数概述

| 函数名 | GuestRespond |
| --- | --- |
| 函数原型 | void GuestRespond(STR_COMM *buffer_in, STR_COMM *buffer_out) |
| 功能描述 | USB数据响应 |
| 输入参数 | buffer_in：接收到的数据 |
| 输出参数 | buffer_out：响应的数据 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u16 Cmd = 0, HostPack = 0; u8 U8Value; u16 U16Value1, U16Value2, U16Value3; u32 U32Value; u8 Temp[100]; |

- 函数流程图

图 12 USB数据响应

  - MidFunction.c

    - 内容列表

- 函数列表

表 3-27 函数列表

| 函数名 | 描述 | 外部接口 |
| --- | --- | --- |
| Time3_Init | 定时器TIM3初始化 | 是 |
| STMOpen | 监测单片机上电 | 是 |
| AutoPowerOff | 监测电源电压 | 是 |
| Sound | 声音模块 | 是 |
| OLEDDisplay | OLED显示模块 | 是 |
| UsbIdentify | 判断USB是主模式还是从模式 | 是 |
| Sys_Enter_Standby | 进入待机模式 | 是 |
| PowerOffCheck | 检测是否有关机命令 | 是 |

    - Time3_Init

- 函数概述

表 3-28 函数概述

| 函数名 | Time3_Init |
| --- | --- |
| 函数原型 | void Time3_Init(u16 arr, u16 psc) |
| 功能描述 | 定时器TIM3初始化 |
| 输入参数 | arr：自动重装值 psc：预分频数 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | RCC_APB1PeriphClockCmd TIM_TimeBaseInit TIM_ITConfig NVIC_Init TIM_Cmd |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | OP_DATA |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - STMOpen

- 函数概述

表 3-29 函数概述

| 函数名 | STMOpen |
| --- | --- |
| 函数原型 | void STMOpen(void) |
| 功能描述 | 监测单片机上电 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | GetBatteryVoltage Sound |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | OP_DATA |
| 定义的局部变量 | u16 value |

- 函数流程图

图 13 监测单片机上电

    - AutoPowerOff

- 函数概述

表 3-30 函数概述

| 函数名 | AutoPowerOff |
| --- | --- |
| 函数原型 | void AutoPowerOff(void) |
| 功能描述 | 监测电源电压，低于阈值关机 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | GetAdcValue Sound OSTaskDel LED1_ON TaskCreate |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u8 t 循环计数器 |

- 函数流程图

图 14 监测电源电压

    - Sound

- 函数概述

表 3-31 函数概述

| 函数名 | Sound |
| --- | --- |
| 函数原型 | void Sound(u8 p_arg) |
| 功能描述 | 控制报警器 |
| 输入参数 | p_arg 传递参数 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | SOUND_H SOUND_L System72MDelay1ms |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

- 函数流程图

图 15 声音模块

    - OLEDDisplay

- 函数概述

表 3-32 函数概述

| 函数名 | OLEDDisplay |
| --- | --- |
| 函数原型 | void OLEDDisplay(void) |
| 功能描述 | OLED显示 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | LcdShowStr2Center OSTimeDly SW5V_L VSHIFT_L Sound LcdShowStrCenter SW5V_H VSHIFT_H BusLeakIsShort BusIsShort GetBatteryVoltage GetBusVoltage Sprintf EliminateBusCurrentErr GetBusLeakCurrent |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | OP_DATA |
| 定义的局部变量 | u16 ADC_12V,ADC_I1,ADC_I2,ADC_COMOUT; 传递参数 char Temp1[10]; 传递参数 char Temp2[10]; 传递参数 |

- 函数流程图

图 16 OLED显示

    - UsbIdentify

- 函数概述

表 3-33 函数概述

| 函数名 | UsbIdentify |
| --- | --- |
| 函数原型 | void UsbIdentify(void) |
| 功能描述 | 判断USB工作模式 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | READ_USB_GET_IN_PIN LED4_ON LED3_OFF USB_VBUS_L |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | OP_DATA |
| 定义的局部变量 | u8 USB_FLAG; 传递参数 |

- 函数流程图

图 17 判断USB工作模式

    - Sys_Enter_Standby

- 函数概述

表 3-34 函数概述

| 函数名 | Sys_Enter_Standby |
| --- | --- |
| 函数原型 | void Sys_Enter_Standby(void) |
| 功能描述 | 进入待机模式 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | RCC_APB2PeriphResetCmd RCC_APB1PeriphClockCmd PWR_WakeUpPinCmd PWR_EnterSTANDBYMode |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - PowerOffCheck

- 函数概述

表 3-35 函数概述

| 函数名 | PowerOffCheck |
| --- | --- |
| 函数原型 | void PowerOffCheck(void) |
| 功能描述 | 检测是否有关机命令 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | WriteFactoryConfigParam Sys_Enter_Standby WatchDogInit |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | power_status 关机状态标志位 |
| 定义的局部变量 | 无 |

- 函数流程图

图 18 自动关机流程

  - Recorder.c

    - 内容列表

- 函数列表

表 3-36 函数列表

| 函数名 | 描述 | 外部接口 |
| --- | --- | --- |
| ReadFlashDataWithCRC16 | 从flash中读取数据 | 否 |
| WriteFlashDataWithCRC16 | 向flash写数据 | 否 |
| ReadFactoryConfigParam | 读取flash中出厂设置的参数 | 是 |
| WriteFactoryConfigParam | 保存出厂设置的参数 | 是 |
| SetStayInBoot | 跳转到BootLoader | 是 |
| SoftReset | 软件复位 | 是 |

- 宏定义列表

表 3-37 宏定义列表

| 标识符 | 定义值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BOOT_CFG_START_ADDR | 0x0803F000UL | BOOT标志跳转识别开始地址 |
| BOOT_CFG_END_ADDR | 0x0803F7FFUL | BOOT标志跳转识别结束地址 |
| FACTORY_CFG_START_ADDR | 0x0803F800UL | 出厂设置参数存放起始地址 |
| FACTORY_CFG_END_ADDR | 0x0803FFFFUL | 出厂设置参数存放结束地址 |
| FACTORY_CFG_DEV_ID_ADDR | (FACTORY_CFG_START_ADDR+0) | 设备ID存放地址 |
| FACTORY_CFG_DEV_ID_SIZE | 32 | 设备ID数据大小 |
| FACTORY_CFG_HW_VERSION_ADDR | (FACTORY_CFG_DEV_ID_ADDR + FACTORY_CFG_DEV_ID_SIZE + 2) | 设备硬件版本号存放地址 |
| FACTORY_CFG_HW_VERSION_SIZE | 32 | 设备硬件版本号数据大小 |
| FACTORY_CFG_ADJUST_ADDR | (FACTORY_CFG_HW_VERSION_ADDR + FACTORY_CFG_HW_VERSION_SIZE + 2) | 设备校准参数存放地址 |
| FACTORY_CFG_ADJUST_SIZE | 100 | 设备校准参数数据大小 |

    - ReadFlashDataWithCRC16

- 函数概述

表 3-38 函数概述

| 函数名 | ReadFlashDataWithCRC16 |
| --- | --- |
| 函数原型 | ErrorStatus ReadFlashDataWithCRC16(u32 addr, u16 length, u8* ptr) |
| 功能描述 | 读取flash的数据 |
| 输入参数 | addr 要写入的起始地址 length 要写入的数据长度(不包括2字节CRC16校验) ptr 要写入的数据缓冲区 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | TRUE 读取成功，校验通过 FALSE 校验失败 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | GetCrc16Value memset |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u16 i, value 传递参数 u8 crc16[2] 传递参数 |

- 函数流程图

图 19  读取flash中数据

    - WriteFlashDataWithCRC16

- 函数概述

表 3-39 函数概述

| 函数名 | WriteFlashDataWithCRC16 |
| --- | --- |
| 函数原型 | ErrorStatus WriteFlashDataWithCRC16(u32 addr, u16 length, u8* ptr) |
| 功能描述 | 向flash写入数据 |
| 输入参数 | addr 要写入的起始地址 length 要写入的数据长度(不包括2字节CRC16校验) ptr 要写入的数据缓冲区 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | TRUE 读取成功，校验通过 FALSE 校验失败 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | GetCrc16Value FLASH_Unlock FLASH_ProgramHalfWord FLASH_Lock FLASH_ProgramHalfWord |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u16 i, value 传递参数 u8 crc16[2] 传递参数 |

- 函数流程图

图 20 向flash写入数据

    - ReadFactoryConfigParam

- 函数概述

表 3-40 函数概述

| 函数名 | ReadFactoryConfigParam |
| --- | --- |
| 函数原型 | void ReadFactoryConfigParam(void) |
| 功能描述 | 读取保存的出厂设置数据 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | ReadFlashDataWithCRC16 memcpy |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u8 temp[100] 传递参数 |

- 函数流程图

图 21 读取出厂参数

    - WriteFactoryConfigParam

- 函数概述

表 3-41 函数概述

| 函数名 | WriteFactoryConfigParam |
| --- | --- |
| 函数原型 | ErrorStatus WriteFactoryConfigParam(void) |
| 功能描述 | 保存出厂设置数据 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | ERROR 保存失败 SUCCESS 保存成功 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | FLASH_Unlock FLASH_ClearFlag FLASH_ErasePage WriteFlashDataWithCRC16 memcpy |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u8 temp[100] 传递参数 |

- 函数流程图

图 22 保存出厂参数

    - SetStayInBoot

- 函数概述

表 3-42 函数概述

| 函数名 | SetStayInBoot |
| --- | --- |
| 函数原型 | ErrorStatus SetStayInBoot(void) |
| 功能描述 | 程序跳转回BootLoader |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | ERROR 跳转失败 SUCCESS 跳转成功 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | FLASH_Unlock FLASH_ClearFlag FLASH_ErasePage FLASH_ProgramHalfWord |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

- 函数流程图

图 23 应用程序跳转到Bootloader

    - SoftReset

- 函数概述

表 3-43 函数概述

| 函数名 | SoftReset |
| --- | --- |
| 函数原型 | void SoftReset(void) |
| 功能描述 | 程序复位 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | __set_FAULTMASK NVIC_SystemReset |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

  - Watchdog.c

    - 内容列表

- 函数列表

表 3-44函数列表

| 函数名 | 描述 | 外部接口 |
| --- | --- | --- |
| WatchDogInit | 看门狗初始化 | 是 |
| WatchDogFeed | 看门狗喂狗 | 是 |

    - WatchDogInit

- 函数概述

表 3-45 函数概述

| 函数名 | WatchDogInit |
| --- | --- |
| 函数原型 | void WatchDogInit(void) |
| 功能描述 | 看门狗初始化 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | IWDG_WriteAccessCmd IWDG_SetPrescaler IWDG_SetReload IWDG_ReloadCounter IWDG_Enable |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - WatchDogFeed

- 函数概述

表 3-46 函数概述

| 函数名 | WatchDogFeed |
| --- | --- |
| 函数原型 | void WatchDogFeed (void) |
| 功能描述 | 看门狗喂狗 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | IWDG_ReloadCounter |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

  - Adc.c

    - 内容列表

- 函数列表

表 3-47 函数列表

| 函数名 | 描述 | 外部接口 |
| --- | --- | --- |
| AdcLock | 锁定AD资源 | 否 |
| AdcUnlock | 解锁AD资源 | 否 |
| AdcConfig | ADC初始化 | 是 |
| U16DataFallRank | 排列数据 | 是 |
| GetAdcValue | 获取ADC测量值 | 是 |
| GetBatteryVoltage | 获取电源电压值 | 是 |
| GetLinABAdcValue | LINEAB间AD值差值 | 是 |
| GetBusVoltageFromAdcValue | 总线电压值(有正负值) | 是 |
| GetBusVoltage | 总线电压值 | 是 |
| GetChannelxVoltage | 获取电压值 | 是 |
| Adc2VoltageOrCurrent | AD值转换成电压或者电流 | 是 |
| GetBusCurrent | 获取总线电流 | 是 |
| GetBusLeakCurrent | 获取总线漏电流 | 是 |
| BusIsShort | 监测总线短路 | 是 |
| BusLeakIsShort | 监测总线漏电流 | 是 |
| DetIsInsert | 监测总线有无雷管接入 | 是 |
| BusCurrentIsZero | 监测总线电流是否为零 | 是 |
| EliminateBusCurrentErr | 消除总线电流误差 | 是 |

- 变量列表

表 3-48 变量列表

| 变量名 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| adc_adjust | ADC_ADJUST | typedef struct { float k ; u16 b ; u16 year; u8 month; u8 day; u8 hour; u8 minute; u8 second; }ADJUST_PARAMETER; typedef struct { ADJUST_PARAMETER linab; ADJUST_PARAMETER current1; ADJUST_PARAMETER current2; }ADC_ADJUST; 校准参数 |
| *AdcMutex | OS_EVENT | typedef struct os_event { INT8U OSEventType; void *OSEventPtr; INT16U OSEventCnt; OS_PRIO OSEventGrp; OS_PRIO OSEventTbl[OS_EVENT_TBL_SIZE]; #if OS_EVENT_NAME_EN > 0u INT8U *OSEventName; #endif } OS_EVENT; AD互斥信号量 |

- 宏定义列表

表 3-49 宏定义列表

| 标识符 | 定义值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DEFAULT_ADC_PARAM | 4.0045 | 电压参数 |
| DEFAULT_POWER_PARAM | 4.035 | 电源电压参数 |
| DEFAULT_I1_PARAM | 1.07 | 小量程电流参数 |
| DEFAULT_I2_PARAM | 5.35 | 大量程电流参数 |

    - AdcLock

- 函数概述

表 3-50 函数概述

| 函数名 | AdcLock |
| --- | --- |
| 函数原型 | void AdcLock(void) |
| 功能描述 | 锁定访问AD资源 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | OSMutexCreate OSMutexPend |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | INT8U err 存放临时数据 |

    - AdcUnlock

- 函数概述

表 3-51 函数概述

| 函数名 | AdcUnlock |
| --- | --- |
| 函数原型 | void AdcUnlock (void) |
| 功能描述 | 解锁访问AD资源 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | OSMutexPost |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - AdcConfig

- 函数概述

表 3-52 函数概述

| 函数名 | AdcConfig |
| --- | --- |
| 函数原型 | void AdcConfig (void) |
| 功能描述 | 配置ADC模块 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | GPIO_Init RCC_ADCCLKConfig ADC_Cmd ADC_ResetCalibration ADC_GetResetCalibrationStatus ADC_StartCalibration |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | GPIO_InitTypeDef ADC_InitTypeDef |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - U16DataFallRank

- 函数概述

表 3-53 函数概述

| 函数名 | U16DataFallRank |
| --- | --- |
| 函数原型 | void U16DataFallRank(u16* ptr_s, u16* ptr_d, u16 lenght) |
| 功能描述 | 把数据（16位）从大的小排列 |
| 输入参数 | ptr_s:指针，指向排列前的数据 lenght:要排序的数据个数 |
| 输出参数 | ptr_d:指针，指向排序后的数据 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | memcpy |
| 算法 | 冒泡排序 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u16 i,j,temp u8 flag_bit |

- 函数流程图

图 24 把数据从大到小排列

    - GetAdcValue

- 函数概述

表 3-54 函数概述

| 函数名 | GetAdcValue |
| --- | --- |
| 函数原型 | u16 GetAdcValue(uint8_t adc1_channel, u8 retry) |
| 功能描述 | 读取AD值 |
| 输入参数 | adc1_channel:要测量的通道号 retry:重试次数,取值范围1-10 lenght:要排序的数据个数 |
| 输出参数 | ad_value 通道对应的AD值 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | ADC_RegularChannelConfig ADC_SoftwareStartConvCmd ADC_GetFlagStatus ADC_GetConversionValue System72MDelay10us U16DataFallRank |
| 算法 | 去掉2个最大值、2个最小值后求平均值 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u16 ad_value 传递的测量值 u16 ad_temp[10], rank_temp[10] 误差处理前后存放数据 u8 i 循环次数 |

- 函数流程图

图 25 消除数据误差

    - GetBatteryVoltage

- 函数概述

表 3-55 函数概述

| 函数名 | GetBatteryVoltage |
| --- | --- |
| 函数原型 | u16 GetBatteryVoltage(void) |
| 功能描述 | 获取电源电压 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | value 电源电压值 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | AdcLock GetAdcValue AdcUnlock |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u16 value 存放输出的电源电压值 |

    - GetLinABAdcValue

- 函数概述

表 3-56 函数概述

| 函数名 | GetLinABAdcValue |
| --- | --- |
| 函数原型 | s16 GetLinABAdcValue(void) |
| 功能描述 | 获取LINEAB之间AD差值 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | value AD差值 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | AdcLock GetAdcValue AdcUnlock |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u16 lina,linb 存放LINEAB电压值 s16 value 存放输出的AD差值 |

    - GetBusVoltageFromAdcValue

- 函数概述

表 3-57 函数概述

| 函数名 | GetBusVoltageFromAdcValue |
| --- | --- |
| 函数原型 | s16 GetBusVoltageFromAdcValue(s16 AdcValue) |
| 功能描述 | 计算总线电压值（有正负） |
| 输入参数 | AdcValue AD测量值 |
| 输出参数 | voltage 总线电压 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | adc_adjust 校准参数 |
| 定义的局部变量 | u16 Value 存放输入的AD值 int voltage 存放输出的电压值 |

- 函数流程图

图 26 计算总线电压值（有正负）

    - GetBusVoltage

- 函数概述

表 3-58 函数概述

| 函数名 | GetBusVoltage |
| --- | --- |
| 函数原型 | u16 GetBusVoltage(u8 retry, u16* AdcValue) |
| 功能描述 | 获得总线电压 |
| 输入参数 | retry 重试次数 AdcValue 将AD值传递出去 |
| 输出参数 | 总线电压 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | abs GetLinABAdcValue System72MDelay1ms U16DataFallRank GetBusVoltageFromAdcValue |
| 算法 | 消除数据误差 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u16 value 局部变量，传递数据 u8 i 循环次数 u16 ad_temp[10], rank_temp[10] 误差处理前后存放的数据 |

    - GetChannelxVoltage

- 函数概述

表 3-59 函数概述

| 函数名 | GetChannelxVoltage |
| --- | --- |
| 函数原型 | u16 GetChannelxVoltage(u8 ADC_Channel_x, u8 retry) |
| 功能描述 | 获取通道电压值 |
| 输入参数 | adc1_channel:要测量的通道号 retry 重复次数 |
| 输出参数 | bat 通道号对应的电压 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | AdcLock GetAdcValue AdcUnlock |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | double bat 存放电压值 |

    - Adc2VoltageOrCurrent

- 函数概述

表 3-60 函数概述

| 函数名 | Adc2VoltageOrCurrent |
| --- | --- |
| 函数原型 | u16 Adc2VoltageOrCurrent(u16 Adc, ADJUST_PARAMETER* Adjust, float Default) |
| 功能描述 | AD值转化为电流或者电压值 |
| 输入参数 | Adc：ADC测量值 Adjust：校准参数 Default：默认参数 |
| 输出参数 | value 电压或者电流值 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | ADJUST_PARAMETER 校准参数 |
| 定义的局部变量 | int value; 存放电压或者电流 |

- 函数流程图

图 27 AD值转化为电流或者电压值

    - GetBusCurrent

- 函数概述

表 3-61 函数概述

| 函数名 | GetBusCurrent |
| --- | --- |
| 函数原型 | u16 GetBusCurrent(u8 rd_count, u16* AdcValue) |
| 功能描述 | 获取总线电流 |
| 输入参数 | rd_count：重复次数 AdcValue：返回的ADC测量值 |
| 输出参数 | value 总线电流 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | AdcLock IRANGE_L System72MDelay100us GetAdcValue Adc2VoltageOrCurrent IRANGE_H AdcUnlock |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u16 value; 存放总线电流 |

- 函数流程图

图 28 获取总线电流

    - GetBusLeakCurrent

- 函数概述

表 3-62函数概述

| 函数名 | GetBusLeakCurrent |
| --- | --- |
| 函数原型 | u16 GetBusLeakCurrent(u16* AdcValue) |
| 功能描述 | 获取总线漏电流 |
| 输入参数 | AdcValue：返回的ADC测量值 |
| 输出参数 | ad_value：总线电流 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | AdcLock SW5V_H VSHIFT_L System72MDelay1ms System72MDelay100us IRANGE_L GetAdcValue Adc2VoltageOrCurrent IRANGE_H U16DataFallRank AdcUnlock |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u8 i 循环次数 u16 ad_temp[10], rank_temp[10] 消除误差前后存放数据 s32 value, ad_value 传递参数 |

- 函数流程图

图 29 获取总线漏电流

    - BusIsShort

- 函数概述

表 3-63 函数概述

| 函数名 | BusIsShort |
| --- | --- |
| 函数原型 | u8 BusIsShort(void) |
| 功能描述 | 监测总线是否短路 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 1：短路 0：正常 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | GetBusCurrent |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u16 value 局部变量，传递数据 |

    - BusLeakIsShort

- 函数概述

表 3-64 函数概述

| 函数名 | BusLeakIsShort |
| --- | --- |
| 函数原型 | u8 BusLeakIsShort(void) |
| 功能描述 | 监测总线漏电流是否异常 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | temp 1：漏电流大 0：正常 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | GetBusLeakCurrent OSTimeDly |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u8 temp 返回值 u16 value 局部变量，传递数据 |

    - DetIsInsert

- 函数概述

表 3-65 函数概述

| 函数名 | DetIsInsert |
| --- | --- |
| 函数原型 | u8 DetIsInsert(void) |
| 功能描述 | 监测总线上是否接入雷管 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 1：接入 0：未接入 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | EliminateBusCurrentErr OSTimeDly abs |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u16 value,value1,value2; 局部变量，传递数据 |

    - BusCurrentIsZero

- 函数概述

表 3-66 函数概述

| 函数名 | BusCurrentIsZero |
| --- | --- |
| 函数原型 | u8 BusCurrentIsZero(void) |
| 功能描述 | 监测总线上电流是否为零 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 1：总线电流为零 0：总线电流不为零 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | EliminateBusCurrentErr |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - EliminateBusCurrentErr

- 函数概述

表 3-67 函数概述

| 函数名 | EliminateBusCurrentErr |
| --- | --- |
| 函数原型 | u16 EliminateBusCurrentErr(void) |
| 功能描述 | 消除总线电流误差 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | ad_value：总线电流 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | GetBusCurrent U16DataFallRank |
| 算法 | 十个数据去掉两个最大值和两个最小值，其他值取平均值 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u16 value 局部变量，传递数据 u8 i 循环次数 u16 ad_temp[10], rank_temp[10] 误差处理前后存放的数据 |

  - Aes.c

    - 内容列表

- 函数列表

表 3-68 函数列表

| 函数名 | 描述 | 外部接口 |
| --- | --- | --- |
| aes_set_key | 设置密钥 | 是 |
| aes_encrypt | Aes加密 | 是 |
| aes_decrypt | Aes解密 | 是 |

- 变量列表

表 3-69 变量列表

| 变量名 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ctx | aes_context | typedef struct { uint32 erk[64]; uint32 drk[64]; int nr; } aes_context; 加密参数 |

    - aes_set_key

表 3-70 函数概述

| 函数名 | aes_set_key |
| --- | --- |
| 函数原型 | int aes_set_key( aes_context *ctx, uint8 *key, int nbits ) |
| 功能描述 | 封包密钥初始化 |
| 输入参数 | ctx:密钥结构 key:密钥 nbits：加密位数 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 0：成功 1：失败 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | ctx |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - aes_encrypt

表 3-71 函数概述

| 函数名 | aes_encrypt |
| --- | --- |
| 函数原型 | void aes_encrypt( aes_context *ctx, uint8 input[16], uint8 output[16] ) |
| 功能描述 | 加密数据 |
| 输入参数 | ctx:密钥结构 input[16]：输入数据 output[16]：输出数据 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 密钥必须先初始化 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | ctx |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - aes_decrypt

表 3-72 函数概述

| 函数名 | aes_decrypt |
| --- | --- |
| 函数原型 | void aes_decrypt( aes_context *ctx, uint8 input[16], uint8 output[16] ) |
| 功能描述 | 解密数据 |
| 输入参数 | ctx:密钥结构 input[16]：输入数据 output[16]：输出数据 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 密钥必须先初始化 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

  - CRC16.c

    - 内容列表

- 函数列表

表 3-73 函数列表

| 函数名 | 描述 | 外部接口 |
| --- | --- | --- |
| GetCrc16Value | 获取16位的CRC校验码 | 是 |

    - GetCrc16Value

- 函数概述

表 3-74 函数概述

| 函数名 | GetCrc16Value |
| --- | --- |
| 函数原型 | u16 GetCrc16Value(u16 InitValue, u8 *crc16, u8 *data, u16 length) |
| 功能描述 | 获取16位的CRC校验码 |
| 输入参数 | InitValue: CRC16初始值，如果一次可计算完成为0xFFFF crc16: 缓存crc16校验计算结果 data: 需要进行crc计算的数据帧 length: 该数据帧的长度 |
| 输出参数 | 校验码 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | - 先计算索引，需要加密的一帧数据先和0xFF按位与，然后再和初始CRC16数据低八位异或运算 - 再计算校验码低八位，根据索引号去找auch_CRCHi中的数据和初始CRC16数据高八位异或运算 - 最后计算校验码高八位，根据索引号去找auch_CRCLo的数据 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u8 uch_CRCH u8 uch_CRCL u8 uch_Index |

- 函数流程图

图 30 获得CRC16校验码

  - Package.c

    - 内容列表

- 函数列表

表 3-75 函数列表

| 函数名 | 描述 | 外部接口 |
| --- | --- | --- |
| PackageKeyInit | 密钥初始化 | 是 |
| Unpack | 解包 | 是 |
| Pack | 打包 | 是 |

- 变量列表

表 3-76 变量列表

| 变量名 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| AesCtx | aes_context | typedef struct { uint32 erk[64]; uint32 drk[64]; int nr; } aes_context; |

    - PackageKeyInit

- 函数概述

表 3-77 函数概述

| 函数名 | PackageKeyInit |
| --- | --- |
| 函数原型 | void PackageKeyInit(void) |
| 功能描述 | 初始化密钥 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - Unpack

- 函数概述

表 3-78 函数概述

| 函数名 | Unpack |
| --- | --- |
| 函数原型 | ErrorStatus Unpack(STR_COMM* data_in, STR_COMM* data_out) |
| 功能描述 | 数据解包 |
| 输入参数 | data_in： 解包前的数据结构 data_out： 解包后的数据结构 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | ERROR 解包失败 SUCCESS 解包成功 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u16 Count, Number; u8 crc[2]; |

- 函数流程图

图 31 解包函数

    - Pack

- 函数概述

表 3-79 函数概述

| 函数名 | Pack |
| --- | --- |
| 函数原型 | void Pack (STR_COMM* data_in, STR_COMM* data_out) |
| 功能描述 | 数据打包 |
| 输入参数 | data_in： 解包前的数据结构 data_out： 解包后的数据结构 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u16 AesLen, Count, Number; |

- 函数流程图

图 32 打包函数

  - slip.c

    - 内容列表

- 函数列表

表 3-80 函数列表

| 函数名 | 描述 | 外部接口 |
| --- | --- | --- |
| Comm_RcvNByte | 简单检查数据缓冲区中的数据是否有SLIP的包头包尾 | 是 |
| SlipSimpleCheck | 简单检查数据缓冲区中的数据是否有SLIP的包头包尾 | 是 |
| Get_Sum_Verify | 获取8位和校验值 | 是 |
| Slip_Unpack | 对完整SLIP数据包进行解包 | 是 |
| Slip_Pack | SLIP打包程序 | 是 |

- 变量列表

表 3-81 变量列表

| 变量名 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| rcv_temp | STR_COMM | typedef enum { RECIEVING = 0x10, RECIEVED = 0x11, SENDING = 0x20, SENDED = 0x21, DECODING = 0x30, DECODED = 0x31, ENCODING = 0x40, ENCODED = 0x41, IDL = 0x00, }COMStatus; typedef struct { u16 bytenum; COMStatus status; u8 uch_buf[BUF_MAX]; }STR_COMM; |

- 宏定义列表

表 3-82 宏定义列表

| 标识符 | 定义值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BUF_MAX | 1024 | 接收发送数据帧缓冲区大小 |

    - Comm_RcvNByte

- 函数概述

表 3-83 函数概述

| 函数名 | Comm_RcvNByte |
| --- | --- |
| 函数原型 | ErrorStatus Comm_RcvNByte(STR_COMM *rcv_temp, u8 *p_data, u16 uin_num) |
| 功能描述 | 简单检查数据缓冲区中的数据是否有SLIP的包头包尾 |
| 输入参数 | rcv_temp: 简单解包后的数据结构指针(仅返回含有包头后的数据) p_data: 接收到的数据指针 uin_num: 接收到的数据长度 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | ERROR 接收到的数据没有包头包尾或数据帧不大于4个字节 SUCCESS 接收到的数据有包头包尾，且数据帧最少要4个字节 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u8 temp 局部变量，传递数据 u16 i 循环次数 |

- 函数流程图

图 33 简单检查接收数据包头包尾

    - SlipSimpleCheck

- 函数概述

表 3-84 函数概述

| 函数名 | SlipSimpleCheck |
| --- | --- |
| 函数原型 | ErrorStatus SlipSimpleCheck(STR_COMM * buffer) |
| 功能描述 | 简单检查数据缓冲区中的数据是否有SLIP的包头包尾 |
| 输入参数 | buffer: 要检查的数据结构指针并返回检查后的数据 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | ERROR 接收到的数据没有包头包尾或数据帧不大于5个字节 SUCCESS 接收到的数据有包头包尾，且数据帧最少要5个字节 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u16 i,bytenum_temp u8 start_flag |

    - Get_Sum_Verify

- 函数概述

表 3-85 函数概述

| 函数名 | Get_Sum_Verify |
| --- | --- |
| 函数原型 | u8 Get_Sum_Verify(u8 *buffer, u16 length) |
| 功能描述 | 获取8位和校验值 |
| 输入参数 | buffer: 要获取校验和的数据 length: 要获取校验和的数据长度 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 将需要校验的数据加起来 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u8 temp 局部变量，传递数据 u16 i 循环次数 |

    - Slip_Unpack

- 函数概述

表 3-86 函数概述

| 函数名 | Slip_Unpack |
| --- | --- |
| 函数原型 | ErrorStatus Slip_Unpack(STR_COMM *buf_in, STR_COMM *buf_frame) |
| 功能描述 | 对完整SLIP数据包进行解包 |
| 输入参数 | buf_in: 待解包数据指针 buf_frame: 解包后数据帧 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | ERROR 解包成功 SUCCESS 解包失败 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | STR_COMM 帧 |
| 定义的局部变量 | u8 begin_flag ,esc_flag 标志位 u16 i 循环次数 |

- 函数流程图

图 34 slip解包数据

    - Slip_Pack

- 函数概述

表 3-87 函数概述

| 函数名 | Slip_Pack |
| --- | --- |
| 函数原型 | void Slip_Pack(STR_COMM *buf_in, STR_COMM *buf_frame) |
| 功能描述 | 对完整SLIP数据包进行打包 |
| 输入参数 | buf_in: 待解包数据指针 buf_frame: 解包后数据帧 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | STR_COMM 帧 |
| 定义的局部变量 | u16 i 循环次数 |

- 函数流程图

图 35 slip打包数据

  - Delay.c

    - 内容列表

- 函数列表

表 3-88 函数列表

| 函数名 | 描述 | 外部接口 |
| --- | --- | --- |
| SysTickConfig | 滴答定时器配置 | 是 |
| System72MDelay1us | 延时1us | 是 |
| System72MDelay10us | 延时10us | 是 |
| System72MDelay100us | 延时100us | 是 |
| System72MDelay1ms | 延时1ms | 是 |

    - SysTickConfig

- 函数概述

表 3-89 函数概述

| 函数名 | SysTickConfig |
| --- | --- |
| 函数原型 | void SysTickConfig(void) |
| 功能描述 | 滴答定时器配置 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | RCC_GetClocksFreq SysTick_Config |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - System72MDelay1us

- 函数概述

表 3-90 函数概述

| 函数名 | System72MDelay1us |
| --- | --- |
| 函数原型 | void System72MDelay1us(void) |
| 功能描述 | 延时1us |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 必需先调用SysTickConfig初始化滴答定时器 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - System72MDelay10us

- 函数概述

表 3-91 函数概述

| 函数名 | System72MDelay10us |
| --- | --- |
| 函数原型 | void System72MDelay10us(u8 num) |
| 功能描述 | 延时10us |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 必需先调用SysTickConfig初始化滴答定时器 |
| 被调用函数 | System72MDelay1us |
| 算法 | 循环10次1us函数 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - System72MDelay100us

- 函数概述

表 3-92 函数概述

| 函数名 | System72MDelay100us |
| --- | --- |
| 函数原型 | void System72MDelay100us(u8 num) |
| 功能描述 | 延时100us |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 必需先调用SysTickConfig初始化滴答定时器 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 |  |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - System72MDelay1ms

- 函数概述

表 3-93 函数概述

| 函数名 | System72MDelay1ms |
| --- | --- |
| 函数原型 | void System72MDelay1ms(u16 num) |
| 功能描述 | 延时1ms |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 必需先调用SysTickConfig初始化滴答定时器 |
| 被调用函数 | System72MDelay100us |
| 算法 | 循环10次100us函数 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

  - I2c.c

    - 内容列表

- 函数列表

表 3-94 函数列表

| 函数名 | 描述 | 外部接口 |
| --- | --- | --- |
| I2C_GPIO_Config | I2C IO口配置 | 是 |
| I2C_Delay | I2C延时函数 | 是 |
| I2C_FromBusyToIdle | I2C 通过发送9个时钟脉冲信号使总线从死锁状态中恢复 | 是 |
| I2C_Start | I2C起始信号 | 否 |
| I2C_Stop | I2C结束信号 | 否 |
| I2C_Ack | I2C应答信号 | 否 |
| I2C_NoAck | I2C非应答信号 | 否 |
| I2C_WaitAck | 等待应答信号 | 否 |
| I2C_SendByte | 发送1个字节数据 | 否 |
| I2C_ReceiveByte | 接收1个字节数据 | 否 |
| I2C_WriteByte | 写入1字节数据 | 是 |
| I2C_ReadByte | 读出1字节数据 | 是 |
| I2C_WriteData | 通过I2C写入数据 | 是 |
| I2C_ReadData | 通过I2C读数据 | 是 |

- 宏定义列表

表 3-95 宏定义列表

| 标识符 | 定义值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| I2C_SCL_H | GPIO_SetBits(I2C_SCL_PORT, I2C_SCL_PIN) |  |
| I2C_SCL_L | GPIO_ResetBits(I2C_SCL_PORT, I2C_SCL_PIN) |  |
| I2C_SDA_H | GPIO_SetBits(I2C_SDA_PORT, I2C_SDA_PIN) |  |
| I2C_SDA_L | GPIO_ResetBits(I2C_SDA_PORT, I2C_SDA_PIN) |  |
| I2C_SDA_READ() | GPIO_ReadInputDataBit(I2C_SDA_PORT, I2C_SDA_PIN) |  |

    - I2C_GPIO_Config

- 函数概述

表 3-96 函数概述

| 函数名 | I2C_GPIO_Config |
| --- | --- |
| 函数原型 | void I2C_GPIO_Config(void) |
| 功能描述 | I2C IO口配置 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | GPIO_Init I2C_SCL_H |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - I2C_Delay

- 函数概述

表 3-97 函数概述

| 函数名 | I2C_Delay |
| --- | --- |
| 函数原型 | void I2C_Delay(unsigned int num) |
| 功能描述 | I2C 延时函数 |
| 输入参数 | num延时数 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | System72MDelay1us |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 必须先调用I2C IO口配置 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - I2C_FromBusyToIdle

- 函数概述

表 3-98 函数概述

| 函数名 | I2C_FromBusyToIdle |
| --- | --- |
| 函数原型 | void I2C_FromBusyToIdle(void) |
| 功能描述 | I2C 通过发送9个时钟脉冲信号使总线从死锁状态中恢复 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 必须先调用I2C IO口配置 |
| 被调用函数 | I2C_SCL_L I2C_Delay |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | unsigned char i 循环次数 |

    - I2C_Start

- 函数概述

表 3-99 函数概述

| 函数名 | I2C_Start |
| --- | --- |
| 函数原型 | unsigned char I2C_Start(void) |
| 功能描述 | I2C 起始信号 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 1：成功 0：错误 |
| 先决条件 | 必须先调用I2C IO口配置 |
| 被调用函数 | I2C_SCL_H I2C_SCL_L I2C_SDA_H I2C_Delay I2C_SDA_L I2C_SDA_READ |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - I2C_Stop

- 函数概述

表 3-100 函数概述

| 函数名 | I2C_Stop |
| --- | --- |
| 函数原型 | void I2C_Stop(void) |
| 功能描述 | I2C结束信号 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 必须先调用I2C IO口配置 |
| 被调用函数 | I2C_SCL_H I2C_SCL_L I2C_SDA_H I2C_Delay I2C_SDA_L |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - I2C_Ack

- 函数概述

表 3-101 函数概述

| 函数名 | I2C_Ack |
| --- | --- |
| 函数原型 | void I2C_Ack(void) |
| 功能描述 | I2C应答信号 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 必须先调用I2C IO口配置 |
| 被调用函数 | I2C_SCL_H I2C_SCL_L I2C_SDA_H I2C_Delay I2C_SDA_L |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - I2C_NoAck

- 函数概述

表 3-102 函数概述

| 函数名 | I2C_NoAck |
| --- | --- |
| 函数原型 | void I2C_NoAck(void) |
| 功能描述 | I2C非应答信号 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 必须先调用I2C IO口配置 |
| 被调用函数 | I2C_SCL_H I2C_SCL_L I2C_SDA_H I2C_Delay I2C_SDA_L |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - I2C_WaitAck

- 函数概述

表 3-103 函数概述

| 函数名 | I2C_WaitAck |
| --- | --- |
| 函数原型 | unsigned char I2C_WaitAck(void) |
| 功能描述 | 等待应答信号 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 1有ACK 0无ACK |
| 先决条件 | 必须先调用I2C IO口配置 |
| 被调用函数 | I2C_SCL_H I2C_SCL_L I2C_SDA_H I2C_Delay I2C_SDA_L I2C_SDA_READ |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - I2C_SendByte

- 函数概述

表 3-104 函数概述

| 函数名 | I2C_SendByte |
| --- | --- |
| 函数原型 | void I2C_SendByte(unsigned char SendByte) |
| 功能描述 | 发送1个字节数据 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 必须先调用I2C IO口配置 |
| 被调用函数 | I2C_SCL_H I2C_SCL_L I2C_SDA_H I2C_Delay I2C_SDA_L |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | unsigned char i 循环次数 |

    - I2C_ReceiveByte

- 函数概述

表 3-105 函数概述

| 函数名 | I2C_ReceiveByte |
| --- | --- |
| 函数原型 | unsigned char I2C_ReceiveByte(void) |
| 功能描述 | 接收1个字节数据 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | ReceiveByte 接收到的一字节数据 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 必须先调用I2C IO口配置 |
| 被调用函数 | I2C_SCL_H I2C_SCL_L I2C_SDA_H I2C_Delay I2C_SDA_READ |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | unsigned char ReceiveByte 输出数据 unsigned char i 循环次数 |

    - I2C_WriteByte

- 函数概述

表 3-106 函数概述

| 函数名 | I2C_WriteByte |
| --- | --- |
| 函数原型 | unsigned char I2C_WriteByte(unsigned char SendByte, unsigned int WriteAddress, unsigned char DeviceAddress) |
| 功能描述 | 写入1个字节数据 |
| 输入参数 | SendByte 写入1字节数据 WriteAddress 待写入数据 WriteAddress 待写入地址 DeviceAddress 器件地址 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 1：成功 0：失败 |
| 先决条件 | 必须先调用I2C IO口配置 |
| 被调用函数 | I2C_Start I2C_SendByte I2C_WaitAck I2C_Stop I2C_Delay |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - I2C_ReadByte

- 函数概述

表 3-107 函数概述

| 函数名 | I2C_ReadByte |
| --- | --- |
| 函数原型 | unsigned char I2C_ReadByte(unsigned int ReadAddress, unsigned char DeviceAddress, unsigned char* pDat) |
| 功能描述 | 读出1字节数据 |
| 输入参数 | ReadAddress 待读出地址 DeviceAddress 器件地址 |
| 输出参数 | 读取到的1个字节数据 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 必须先调用I2C IO口配置 |
| 被调用函数 | I2C_Start I2C_SendByte I2C_WaitAck I2C_Stop I2C_Delay I2C_ReceiveByte I2C_NoAck |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | unsigned char temp 传递参数 |

    - I2C_WriteData

- 函数概述

表 3-108 函数概述

| 函数名 | I2C_WriteData |
| --- | --- |
| 函数原型 | u8 I2C_WriteData(unsigned char DeviceAddress, unsigned int WriteAddress, unsigned char* pDat, unsigned int nLen) |
| 功能描述 | 通过I2C写入数据 |
| 输入参数 | WriteAddress 待写入的起始地址 DeviceAddress 器件地址 pDat 待写入的数据首地址 nLen 待写入的数据长度 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 1：成功 0：失败 |
| 先决条件 | 必须先调用I2C IO口配置 |
| 被调用函数 | I2C_Start I2C_SendByte I2C_WaitAck I2C_Stop I2C_Delay |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | unsigned int i 循环次数 |

    - I2C_ReadData

- 函数概述

表 3-109 函数概述

| 函数名 | I2C_ReadData |
| --- | --- |
| 函数原型 | u8 I2C_ReadData(unsigned char DeviceAddress, unsigned int ReadAddress, unsigned char* pDat, unsigned int nLen) |
| 功能描述 | 通过I2C读数据 |
| 输入参数 | WriteAddress 待写入的起始地址 DeviceAddress 器件地址 pDat 待保存的数据首地址 nLen 待读入的数据长度 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 1：成功 0：失败 |
| 先决条件 | 必须先调用I2C IO口配置 |
| 被调用函数 | I2C_Start I2C_SendByte I2C_WaitAck I2C_Stop I2C_Delay I2C_ReceiveByte I2C_NoAck memset |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | unsigned int i 循环次数 |

  - Lcd.c

    - 内容列表

- 函数列表

表 3-110 函数列表

| 函数名 | 描述 | 外部接口 |
| --- | --- | --- |
| LcdWriteCommand | 写入命令 | 否 |
| LcdWriteData | 写入1字节数据 | 是 |
| LcdWriteDataBytes | 写入多字节数据 | 是 |
| LcdSetPos | 坐标设置 | 是 |
| LcdDisplayOn | 开启OLED屏显示 | 否 |
| LcdDisplayOff | 关闭OLED屏显示 | 否 |
| LcdClear | 清屏 | 否 |
| LcdOn |  | 否 |
| LcdInit | OLED屏初始化 | 是 |

    - LcdWriteCommand

- 函数概述

表 3-111 函数概述

| 函数名 | LcdWriteCommand |
| --- | --- |
| 函数原型 | u8 LcdWriteCommand(u8 Cmd) |
| 功能描述 | 写入命令 |
| 输入参数 | Cmd：命令 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 0：失败 1：成功 |
| 先决条件 | 必须先初始化I2C |
| 被调用函数 | I2C_WriteByte |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - LcdWriteData

- 函数概述

表 3-112 函数概述

| 函数名 | LcdWriteData |
| --- | --- |
| 函数原型 | u8 LcdWriteData(u8 Data) |
| 功能描述 | 写入1字节数据 |
| 输入参数 | Data 数据 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 0：失败 1：成功 |
| 先决条件 | 必须先初始化I2C |
| 被调用函数 | I2C_WriteByte |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - LcdWriteDataBytes

- 函数概述

表 3-113 函数概述

| 函数名 | LcdWriteDataBytes |
| --- | --- |
| 函数原型 | u8 LcdWriteDataBytes(u8* Data, u16 bytes) |
| 功能描述 | 写入多字节数据 |
| 输入参数 | Data：数据 bytes：字节数 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 0：失败 1：成功 |
| 先决条件 | 必须先初始化I2C |
| 被调用函数 | I2C_WriteData |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - LcdSetPos

- 函数概述

表 3-114 函数概述

| 函数名 | LcdSetPos |
| --- | --- |
| 函数原型 | void LcdSetPos(unsigned char x, unsigned char y) |
| 功能描述 | 坐标设置 |
| 输入参数 | x：x轴坐标 y：y轴坐标 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 必须先初始化I2C |
| 被调用函数 | LcdWriteCommand |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - LcdDisplayOn

- 函数概述

表 3-115 函数概述

| 函数名 | LcdDisplayOn |
| --- | --- |
| 函数原型 | void LcdDisplayOn(void) |
| 功能描述 | 开启OLED显示 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 必须先初始化I2C |
| 被调用函数 | LcdWriteCommand |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - LcdDisplayOff

- 函数概述

表 3-116 函数概述

| 函数名 | LcdDisplayOff |
| --- | --- |
| 函数原型 | void LcdDisplayOff(void) |
| 功能描述 | 关闭OLED显示 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 必须先初始化I2C |
| 被调用函数 | LcdWriteCommand |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - LcdClear

- 函数概述

表 3-117 函数概述

| 函数名 | LcdClear |
| --- | --- |
| 函数原型 | void LcdClear(void) |
| 功能描述 | 清屏 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 必须先初始化I2C |
| 被调用函数 | LcdWriteCommand LcdWriteData |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - LcdOn

- 函数概述

表 3-118 函数概述

| 函数名 | LcdOn |
| --- | --- |
| 函数原型 | void LcdOn(void) |
| 功能描述 | 点亮OLED |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 必须先初始化I2C |
| 被调用函数 | LcdWriteCommand LcdWriteData |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - LcdInit

- 函数概述

表 3-119 函数概述

| 函数名 | LcdInit |
| --- | --- |
| 函数原型 | ErrorStatus LcdInit(void) |
| 功能描述 | OLED初始化 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | ERROR：失败 SUCCESS：成功 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | LcdWriteCommand LcdClear LcdBufferClear LcdSetFont LcdSetFontState |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

  - LcdUtils.c

    - 内容列表

- 函数列表

表 3-120 函数列表

| 函数名 | 描述 | 外部接口 |
| --- | --- | --- |
| LcdSetFontState | 设置更新背景色状态 | 是 |
| LcdGetFontState | 读取更新背景色状态 | 是 |
| LcdSetFrontBackColor | 设置前景色和背景色 | 是 |
| LcdGetFrontColor | 读取前景色 | 是 |
| LcdGetBackColor | 读取背景色 | 是 |
| LcdSetFont | 设置字体 | 是 |
| LcdGetFont | 读取字体 | 是 |
| LcdBufferClear | 清空缓存 | 是 |
| LcdBufferPaint | 把缓存的数据打印在OLED上 | 是 |
| LcdDrawPoint | 画点 | 是 |
| LcdDrawLineH | 横向划线 | 是 |
| LcdDrawLineV | 纵向划线 | 是 |
| LcdCheckCharHz | 查找汉字 | 是 |
| LcdDrawOne | 显示一个字 | 是 |
| LcdDrawString | 显示一个字符串 | 是 |
| LcdDrawStringHCenter | x轴方向居中显示字符串 | 是 |
| LcdDrawStringCenter | 居中显示字符串 | 是 |
| LcdShowStrCenter | 居中显示一行 | 是 |
| LcdShowStr2Center | 居中显示两行 | 是 |

- 变量列表

表 3-121 变量列表

| 变量名 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LcdFont | LcdFont | struct { u8 CWidth; u8 CHigh; u8 Clenth; u8 HWidth; u8 HHigh; u8 Hlenth; } LcdFont; 字体大小 |
| LcdState | LcdState | struct { u16 FrontColor; u16 BackColor; LCDFONT Font; LCDREVERSE BackCoState; } LcdState; OLED配置 |
| LCDFONT | LCDFONT | typedef enum { FONT_16, FONT_24 }LCDFONT; 字体 |
| LCDREVERSE | LCDREVERSE | typedef enum { NORMAL_MODE, REVERSE_MODE }LCDREVERSE; OLED刷新 |

- 宏定义列表

表 3-122 宏定义列表

| 标识符 | 定义值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LCD_WIDTH_PIX | 96 | 像素宽度 |
| LCD_HEIGHT_PIX | 32 | 像素高度 |

    - LcdSetFontState

- 函数概述

表 3-123 函数概述

| 函数名 | LcdSetFontState |
| --- | --- |
| 函数原型 | void LcdSetFontState(LCDREVERSE state) |
| 功能描述 | 设置更新背景色状态 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | LcdState OLED配置 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - LcdGetFontState

- 函数概述

表 3-124 函数概述

| 函数名 | LcdGetFontState |
| --- | --- |
| 函数原型 | LCDREVERSE LcdGetFontState(void) |
| 功能描述 | 读取更新背景色状态 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 背景色状态 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | LcdState OLED配置 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - LcdSetFrontBackColor

- 函数概述

表 3-125 函数概述

| 函数名 | LcdSetFrontBackColor |
| --- | --- |
| 函数原型 | void LcdSetFrontBackColor(u16 Front, u16 Back) |
| 功能描述 | 设置前景色和背景色 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | LcdState OLED配置 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - LcdGetFrontColor

- 函数概述

表 3-126 函数概述

| 函数名 | LcdGetFrontColor |
| --- | --- |
| 函数原型 | u16 LcdGetFrontColor(void) |
| 功能描述 | 读取前景色 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 前景色 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | LcdState OLED配置 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - LcdGetBackColor

- 函数概述

表 3-127 函数概述

| 函数名 | LcdGetBackColor |
| --- | --- |
| 函数原型 | u16 LcdGetBackColor(void) |
| 功能描述 | 读取背景色 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 背景色 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | LcdState OLED配置 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - LcdSetFont

- 函数概述

表 3-128 函数概述

| 函数名 | LcdSetFont |
| --- | --- |
| 函数原型 | void LcdSetFont(LCDFONT state) |
| 功能描述 | 设置字体 |
| 输入参数 | state：字体 FONT_16或者FONT_24 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | LcdState OLED配置 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - LcdGetFont

- 函数概述

表 3-129 函数概述

| 函数名 | LcdGetFont |
| --- | --- |
| 函数原型 | LCDFONT LcdGetFont(void) |
| 功能描述 | 读取字体 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 字体 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | LcdState OLED配置 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - LcdBufferClear

- 函数概述

表 3-130 函数概述

| 函数名 | LcdBufferClear |
| --- | --- |
| 函数原型 | void LcdBufferClear(void) |
| 功能描述 | 清除缓存 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - LcdBufferPaint

- 函数概述

表 3-131 函数概述

| 函数名 | LcdBufferPaint |
| --- | --- |
| 函数原型 | void LcdBufferPaint(void) |
| 功能描述 | 把缓存的数据打印在OLED上 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | OLED和I2C都初始化 |
| 被调用函数 | LcdSetPos LcdWriteDataBytes |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - LcdDrawPoint

- 函数概述

表 3-132 函数概述

| 函数名 | LcdDrawPoint |
| --- | --- |
| 函数原型 | void LcdDrawPoint(u8 xAddr, u8 yAddr, u8 Color) |
| 功能描述 | 画点 |
| 输入参数 | xAddr,：横坐标 yAddr：纵坐标 Color：颜色 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | OLED和I2C都初始化 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - LcdDrawLineH

- 函数概述

表 3-133 函数概述

| 函数名 | LcdDrawLineH |
| --- | --- |
| 函数原型 | void LcdDrawLineH(u8 xSAddr, u8 xEAddr, u8 yAddr, u8 Color) |
| 功能描述 | 横向划线 |
| 输入参数 | xSAddr：横坐标开始位置 xEAddr：横坐标结束位置 yAddr,：纵坐标 Color：颜色 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | OLED和I2C都初始化 |
| 被调用函数 | LcdDrawPoint |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - LcdDrawLineV

- 函数概述

表 3-134 函数概述

| 函数名 | LcdDrawLineV |
| --- | --- |
| 函数原型 | void LcdDrawLineV(u8 xSAddr, u8 ySAddr, u8 yEAddr, u8 Color) |
| 功能描述 | 纵向划线 |
| 输入参数 | xSAddr：横坐标开始位置 xEAddr：横坐标结束位置 yAddr,：纵坐标 Color：颜色 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | OLED和I2C都初始化 |
| 被调用函数 | LcdDrawPoint |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - LcdCheckCharHz

- 函数概述

表 3-135 函数概述

| 函数名 | 查找汉字 |
| --- | --- |
| 函数原型 | LcdCheckCharHz |
| 功能描述 | u8* LcdCheckCharHz(char *pdata, u8 CharHz) |
| 输入参数 | pdata：数据 CharHz：标识符（随便一个数字都可以） |
| 输出参数 | paddr 字符串中的字在索引中所在的位置 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | OLED和I2C都初始化 |
| 被调用函数 | memcmp |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | LcdState OLED配置 |
| 定义的局部变量 | 无 |

- 函数流程图

    - LcdDrawOne

- 函数概述

表 3-136 函数概述

| 函数名 | LcdDrawOne |
| --- | --- |
| 函数原型 | void LcdDrawOne(u16 xAddr, u16 yAddr, char *CharName, u8 CharHz) |
| 功能描述 | 显示一个字 |
| 输入参数 | xAddr：横坐标 yAddr：纵坐标 CharName：数据 CharHz：标识符（随便一个数字都可以） |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | OLED和I2C都初始化 |
| 被调用函数 | LcdCheckCharHz LcdDrawPoint |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | LcdState OLED配置 |
| 定义的局部变量 | 无 |

- 函数流程图

图 36  显示一个字

    - LcdDrawString

- 函数概述

表 3-137 函数概述

| 函数名 | LcdDrawString |
| --- | --- |
| 函数原型 | void LcdDrawString(u16 xAddr, u16 yAddr, char *StrBuf) |
| 功能描述 | 显示一个字符串 |
| 输入参数 | xAddr：横坐标 yAddr：纵坐标 StrBuf：缓冲区 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | OLED和I2C都初始化 |
| 被调用函数 | LcdDrawOne |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | LcdFont 字体参数 |
| 定义的局部变量 | u16 index, x,y; 索引，横纵坐标 |

- 函数流程图

图 37 显示一个字符串

    - LcdDrawStringHCenter

- 函数概述

表 3-138 函数概述

| 函数名 | LcdDrawStringHCenter |
| --- | --- |
| 函数原型 | void LcdDrawStringHCenter(u16 yAddr, char *StrBuf) |
| 功能描述 | x轴方向居中显示字符串 |
| 输入参数 | yAddr：纵坐标 StrBuf：缓冲区 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | OLED和I2C都初始化 |
| 被调用函数 | LcdDrawString |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | LcdFont 字体参数 |
| 定义的局部变量 | 无 |

图 38 居中显示字符串

    - LcdDrawStringCenter

- 函数概述

表 3-139 函数概述

| 函数名 | LcdDrawStringCenter |
| --- | --- |
| 函数原型 | void LcdDrawStringCenter(char *StrBuf) |
| 功能描述 | 居中显示字符串 |
| 输入参数 | StrBuf：缓冲区 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | OLED和I2C都初始化 |
| 被调用函数 | LcdDrawStringHCenter |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u16 y：纵坐标 |

    - LcdShowStrCenter

- 函数概述

表 3-140 函数概述

| 函数名 | LcdShowStrCenter |
| --- | --- |
| 函数原型 | void LcdShowStrCenter(char *StrBuf) |
| 功能描述 | 居中显示一行 |
| 输入参数 | StrBuf：缓冲区 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | OLED和I2C都初始化 |
| 被调用函数 | LcdBufferClear LcdDrawStringCenter LcdBufferPaint |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - LcdShowStr2Center

- 函数概述

表 3-141 函数概述

| 函数名 | LcdShowStr2Center |
| --- | --- |
| 函数原型 | void LcdShowStr2Center(char *Str1, char *Str2) |
| 功能描述 | 居中显示两行 |
| 输入参数 | Str1：缓冲区1 Str2：缓冲区2 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | OLED和I2C都初始化 |
| 被调用函数 | LcdBufferClear LcdDrawStringHCenter LcdBufferPaint |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u16 Yspace：纵坐标 |

  - Led.c

    - 内容列表

- 函数列表

表 3-142 函数列表

| 函数名 | 描述 | 外部接口 |
| --- | --- | --- |
| LEDConfig | LED配置 | 是 |

- 宏定义列表

表 3-143 宏定义列表

| 标识符 | 定义值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LED1_ON() | GPIO_ResetBits(LED1_PORT, LED1_PIN) | LED1灯亮 |
| LED1_OFF() | GPIO_SetBits(LED1_PORT, LED1_PIN) | LED1灯灭 |
| LED1_TOGGLE() | LED1_PORT->ODR ^=LED1_PIN | LED1灯电平翻转 |
| LED3_ON() | GPIO_ResetBits(LED3_PORT, LED3_PIN) | LED3灯亮 |
| LED3_OFF() | GPIO_SetBits(LED3_PORT, LED3_PIN) | LED3灯灭 |
| LED3_TOGGLE() | LED3_PORT->ODR ^=LED3_PIN | LED3灯电平翻转 |
| LED4_ON() | GPIO_ResetBits(LED4_PORT, LED4_PIN) | LED4灯亮 |
| LED4_OFF() | GPIO_SetBits(LED4_PORT, LED4_PIN) | LED4灯灭 |
| LED4_TOGGLE() | LED4_PORT->ODR ^=LED4_PIN | LED灯电平翻转 |

    - LEDConfig

- 函数概述

表 3-144 函数概述

| 函数名 | LEDConfig |
| --- | --- |
| 函数原型 | void LEDConfig(void) |
| 功能描述 | LED配置 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | GPIO_Init RCC_APB2PeriphClockCmd GPIO_PinRemapConfig LED1_OFF LED3_OFF LED4_OFF |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | GPIO_InitTypeDef |
| 定义的局部变量 | 无 |

  - CH374Device.c

    - 内容列表

- 函数列表

表 3-145 函数列表

| 函数名 | 描述 | 外部接口 |
| --- | --- | --- |
| CH374DeviceInit | 从机模式初始化（HID） | 是 |
| CH374DeviceInterrupt | 中断服务子程序 | 是 |

- 变量列表

表 3-146 变量列表

| 变量名 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Ch374Device | CH374_DEVICE | typedef struct { CH374_DEVICE_TYPE Type; ONE_DESCRIPTOR Device; ONE_DESCRIPTOR Config; ONE_DESCRIPTOR Langage; ONE_DESCRIPTOR Manu; ONE_DESCRIPTOR Produce; }CH374_DEVICE; 描述符 |
| Type | CH374_DEVICE_TYPE | typedef enum { DEVICE_HID, DEVICE_MSC }CH374_DEVICE_TYPE; 工作模式 |

    - CH374DeviceInit

- 函数概述

表 3-147 函数概述

| 函数名 | CH374DeviceInit |
| --- | --- |
| 函数原型 | void CH374DeviceInit() // 初始化USB设备 |
| 功能描述 | 从机模式初始化（HID） |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | Write374Byte System72MDelay1ms |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | Ch374Device 配置 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - CH374DeviceInterrupt

- 函数概述

表 3-148 函数概述

| 函数名 | CH374DeviceInterrupt |
| --- | --- |
| 函数原型 | void CH374DeviceInterrupt(void) |
| 功能描述 | 中断服务子程序 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 从机模式初始化和CH374硬件初始化 |
| 被调用函数 | Read374Byte Write374Byte DeviceHidOutCallBack DeviceHidSendFinishCallBack Read374Block |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | USB_SETUP_REQ Ch374Device |
| 定义的局部变量 | u8 InterruptFlag, InterruptStatus; 中断标志位和状态 UINT8 length; 数据长度 |

- 函数流程图

图 39 设备模式中断服务子程序

图 40 控制传输

  - CH374DeviceHid.c

    - 内容列表

- 函数列表

表 3-149 函数列表

| 函数名 | 描述 | 外部接口 |
| --- | --- | --- |
| DeviceHidSendData | HID模式发送数据 | 是 |
| DeviceHidOutCallBack | HID模式接收数据回调函数 | 是 |
| DeviceHidSendFinishCallBack | HID模式发送完成回调函数 | 是 |
| CH374InterruptCallBack | HID模式回调函数 | 是 |

- 变量列表

表 3-150 变量列表

| 变量名 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| HidData | STR_COMM | typedef struct { u16 bytenum; COMStatus status; u8 uch_buf[BUF_MAX]; }STR_COMM; 帧 |

    - DeviceHidSendData

- 函数概述

表 3-151 函数概述

| 函数名 | DeviceHidSendData |
| --- | --- |
| 函数原型 | ErrorStatus DeviceHidSendData(u8* Data, u16 Bytes) |
| 功能描述 | HID模式发送数据 |
| 输入参数 | Data：数据 Bytes：字节数 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | ERROR：错误 SUCCESS：成功 |
| 先决条件 | 从机模式初始化和CH374硬件初始化 |
| 被调用函数 | CH374WriteBlockZero Write374Block Write374Byte |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u8 StartIndex，Count 开始索引，计数器 u16 TimeCount 等待计数器 |

- 函数流程图

图 41 HID模式发送数据

    - DeviceHidOutCallBack

- 函数概述

表 3-152 函数概述

| 函数名 | DeviceHidOutCallBack |
| --- | --- |
| 函数原型 | void DeviceHidOutCallBack(void) |
| 功能描述 | HID模式接收数据回调函数 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 从机模式初始化和CH374硬件初始化 |
| 被调用函数 | Read374Byte Read374Block SlipSimpleCheck OSSemPost |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | HidData 帧 |
| 定义的局部变量 | u8 length 数据长度 |

- 函数流程图

图 42 HID模式接收数据回调函数

    - DeviceHidSendFinishCallBack

- 函数概述

表 3-153 函数概述

| 函数名 | DeviceHidSendFinishCallBack |
| --- | --- |
| 函数原型 | void DeviceHidSendFinishCallBack(void) |
| 功能描述 | HID模式发送完成回调函数 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 从机模式初始化和CH374硬件初始化 |
| 被调用函数 | 无 |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - CH374InterruptCallBack

- 函数概述

表 3-154 函数概述

| 函数名 | CH374InterruptCallBack |
| --- | --- |
| 函数原型 | void CH374InterruptCallBack(void) |
| 功能描述 | HID模式回调函数 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 从机模式初始化和CH374硬件初始化 |
| 被调用函数 | GET_CH374_INT_PIN CH374DeviceInterrupt |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

  - CH374Interface.c

    - 内容列表

- 函数列表

表 3-155 函数列表

| 函数名 | 描述 | 外部接口 |
| --- | --- | --- |
| CH374SpiConfig | CH374 SPI配置 | 否 |
| Ch374HardWareConfig | CH374硬件配置 | 是 |
| CH374SpiSendByte | SPI1发送并接收一个字节数据 | 是 |
| Read374Byte | 从指定寄存器读取数据 | 是 |
| Write374Byte | 向指定寄存器写入数据 | 是 |
| Read374Block | 从指定起始地址读出数据块 | 是 |
| Write374Block | 向指定起始地址写入数据块 | 是 |
| CH374WriteBlockZero | 向指定起始地址写入零数据块 | 是 |
| Ch374HardwareState | 判断硬件正常 | 是 |

- 宏定义列表

表 3-156 宏定义列表

| 标识符 | 定义值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| CH374_SPI_CS_H() | GPIO_SetBits(CH374_SPI_CS_PORT, CH374_SPI_CS_PIN) |  |
| CH374_SPI_CS_L() | GPIO_ResetBits(CH374_SPI_CS_PORT, CH374_SPI_CS_PIN) |  |
| GET_CH374_INT_PIN() | GPIO_ReadInputDataBit(CH374_INT_PORT, CH374_INT_PIN) |  |
| READ_USB_GET_IN_PIN() | GPIO_ReadInputDataBit(USB_GET_IN_PORT, USB_GET_IN_PIN) |  |
| USB_VBUS_H() | GPIO_SetBits(USB_VBUS_PORT, USB_VBUS_PIN) |  |
| USB_VBUS_L() | GPIO_ResetBits(USB_VBUS_PORT, USB_VBUS_PIN) |  |

    - CH374SpiConfig

- 函数概述

表 3-157 函数概述

| 函数名 | CH374SpiConfig |
| --- | --- |
| 函数原型 | void CH374SpiConfig(void) |
| 功能描述 | CH374 SPI配置 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | RCC_APB2PeriphClockCmd RCC_APB1PeriphClockCmd GPIO_Init CH374_SPI_CS_H SPI_Init SPI_Cmd |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | GPIO_InitTypeDef SPI_InitTypeDef |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - Ch374HardWareConfig

- 函数概述

表 3-158 函数概述

| 函数名 | Ch374HardWareConfig |
| --- | --- |
| 函数原型 | void Ch374HardWareConfig(void) |
| 功能描述 | CH374硬件配置 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | 无 |
| 被调用函数 | RCC_APB2PeriphClockCmd GPIO_Init GPIO_EXTILineConfig EXTI_Init CH374SpiConfig |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | GPIO_InitTypeDef EXTI_InitTypeDef NVIC_InitTypeDef |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - CH374SpiSendByte

- 函数概述

表 3-159 函数概述

| 函数名 | CH374SpiSendByte |
| --- | --- |
| 函数原型 | u8 CH374SpiSendByte(u8 byte) |
| 功能描述 | SPI1发送并接收一个字节数据 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | CH374硬件初始化 |
| 被调用函数 | SPI_I2S_GetFlagStatus SPI_I2S_ReceiveData |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - Read374Byte

- 函数概述

表 3-160 函数概述

| 函数名 | Read374Byte |
| --- | --- |
| 函数原型 | u8 Read374Byte(u8 mAddr) |
| 功能描述 | 从指定寄存器读取数据 |
| 输入参数 | mAddr: 要发送的数据 |
| 输出参数 | Value 接收到的数据 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | CH374硬件初始化 |
| 被调用函数 | CH374_SPI_CS_L CH374SpiSendByte CH374_SPI_CS_H |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | u8 Value 存放接收到的数据 |

    - Write374Byte

- 函数概述

表 3-161 函数概述

| 函数名 | Write374Byte |
| --- | --- |
| 函数原型 | void Write374Byte(u8 mAddr, u8 mData) |
| 功能描述 | 向指定寄存器写入数据 |
| 输入参数 | mAddr: 寄存器地址 mData: 写入的数据 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | CH374硬件初始化 |
| 被调用函数 | CH374_SPI_CS_L CH374SpiSendByte CH374_SPI_CS_H |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - Read374Block

- 函数概述

表 3-162 函数概述

| 函数名 | Read374Block |
| --- | --- |
| 函数原型 | void Read374Block(u8 mAddr, u8 mLen, u8* mBuf) |
| 功能描述 | 从指定起始地址读出数据块 |
| 输入参数 | mAddr: 寄存器地址 mLen: 要读的数据长度 mBuf: 数据缓冲区地址 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | CH374硬件初始化 |
| 被调用函数 | CH374_SPI_CS_L CH374SpiSendByte CH374_SPI_CS_H |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - Write374Block

- 函数概述

表 3-163 函数概述

| 函数名 | Write374Block |
| --- | --- |
| 函数原型 | void Write374Block(u8 mAddr, u8 mLen, u8* mBuf) |
| 功能描述 | 向指定起始地址写入数据块 |
| 输入参数 | mAddr: 寄存器地址 mLen: 要写的数据长度 mBuf: 数据缓冲区地址 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | CH374硬件初始化 |
| 被调用函数 | CH374_SPI_CS_L CH374SpiSendByte CH374_SPI_CS_H |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - CH374WriteBlockZero

- 函数概述

表 3-164 函数概述

| 函数名 | CH374WriteBlockZero |
| --- | --- |
| 函数原型 | void CH374WriteBlockZero(u8 mAddr, u8 mLen) |
| 功能描述 | 向指定起始地址写入0x00 |
| 输入参数 | mAddr: 寄存器地址 mLen: 要写的数据长度 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 先决条件 | CH374硬件初始化 |
| 被调用函数 | CH374_SPI_CS_L CH374SpiSendByte CH374_SPI_CS_H |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

    - Ch374HardwareState

- 函数概述

表 3-165 函数概述

| 函数名 | Ch374HardwareState |
| --- | --- |
| 函数原型 | ErrorStatus Ch374HardwareState(void) |
| 功能描述 | 判断硬件正常 |
| 输入参数 | 无 |
| 输出参数 | 无 |
| 返回值 | SUCCESS：正常 ERROR：异常 |
| 先决条件 | CH374硬件初始化 |
| 被调用函数 | Read374Byte |
| 算法 | 无 |
| 约束和限定 | 无 |
| 涉及的外部变量 | 无 |
| 定义的局部变量 | 无 |

- 需求可追踪性

| 序号 | 需求 | 实现 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机上电监测 | STMOpen 检测单片机开机上电 | 具体详情见MidFunction.c文件 |
| 2 | 第一发雷管接入监测 | DetIsInsert 检测雷管是否接入总线 BusCurrentIsZero 检测总线电流是否为零 AppTestTask 检测第一发雷管接入总线 | 具体过程见Task.c、Adc.c文件和TIM3_IRQHandler函数 |
| 3 | 电源电压检测 | AutoPowerOff 检测电压低于10.5V就关机 | 自动关机 |
| 4 | 短路检测 | BusIsShort 检测总线短路 | 详情见Adc.c模块 |
| 5 | 漏电流检测 | BusLeakIsShort 检测雷管漏电流是否异常 | 详情见Adc.c模块 |
| 6 | OLED显示 | OLEDDisplay 显示电源电压，总线电压，总线电流和漏电流 | 详情见MidFunction.c文件 |
| 7 | USB通信 | EXTI9_5_IRQHander USB接入中断 AppUsbTask USB通信 | 详情见Task.c、CH374Device.c、CH374DeviceHid.c文件 |

- 注释

无